UPROSZCZONA OGÓLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU

Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Majdan Wielki

Nr ewidencyjny działki: 5798/9

Inwestor

Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobród

Krasnobród październik 2009r.

- Zagadnienia ogólne

Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem Placu Zabaw w Majdanie Wielkim na działce o numerze 5798/9 określa następujące wymagania w zakresie:

- Właściwości materiałów.

- Sposobu i jakości wykonania robót.

- Odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:

- Powszechnych urządzeń zabawowych oferowanych na rynku przez producentów.

- Przedmiaru robót.

- Wizji lokalnej w terenie.

- Uzgodnień z Zamawiającym.

Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczącym całości inwestycji, jak i samych technologii wykonywania robót.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania  ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz w oparciu o uzyskane przez Zamawiającego zgłoszenie przeprowadzenia robót budowlanych  należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca robót, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzić dokumentację techniczno-projektową pod względem możliwości technicznych realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych ze specyfikacją techniczną dokumentacji projektowej.

1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami:

- Gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie.

- Gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta który opracował dokumentację projektową placu zabaw.

1.7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w :

- Dokumentacji techniczno-projektowej

- Przepisach techniczno-budowlanych (Prawo budowlane).

- Polskich normach PN-EN 1176-1-7:2001, PN-EN 1176-7:2000,PN-EN 1177:2000

- Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Elementy małej architektury ( gazony, donice,) powinny być wyprodukowane zgodnie z normą  – PN-EN 13198:2005 „Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury i elementy ogrodowe”.

1.8. Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

- Pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót.

- Dokumentacja powykonawcza

- Posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe

- Aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Uporządkowanie terenu realizacji zadania.

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go.

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. W przypadku stwierdzenia usterek lub nieprawidłowości Inwestor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

- Roboty ziemne

2.1 Wstęp .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wykonywanych ręcznie oraz mechanicznie.

  - Materiał:

- Ziemia urodzajna, trwa.

  - Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, szpadle, grabki

- Taczki

- Spycharko koparka

  - Transport

- Samochód samowyładowczy.

  - Wykonanie, zakres robót:

W celu wykonania robót zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przy Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Majdan Wielki należy wykonać następujące roboty agrotechniczne

i ziemne:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o w gruncie kategorii  I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym – 71,238 m3.

- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - 712.238 m3.

- Korytowanie na głębokość fundamentów systemowych poszczególnych urządzeń.

- Zamontowanie urządzeń i ogrodzenia panelowego według opisu poniżej.

Po montażu urządzeń rekreacyjno-zabawowych należy przeprowadzić:

- Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - 712.382 m2.

  - Odbiór robót.

Odbiór końcowy robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót.

- Roboty montażowe.

3.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych.

  - Materiał (urządzenia):

| L.p. | Nazwa montowanych urządzeń zabawowych i parkowych | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Huśtawka 2 osobowa stalowa o wysokości 2,4m. | 1 sztuka |
| 2 | Huśtawka wagowa stalowa 2 osobowa. | 1 sztuka |
| 3 | Karuzela krzyżowa 4 ramienna | 1 sztuka |
| 4 | Zjeżdżalnia stalowa o wysokości h=0,98m | 1 sztuka |
| 5 | Piaskownica z prefabrykatów betonowych | 1 sztuka |
| 6 | Bujak na sprężynie: motor | 1 sztuka |
| 7 | Bujak na sprężynie: samochód | 1 sztuka |
| 8 | Ławka parkowa z oparciem | 2 sztuki |
| 9 | Kosz na śmieci | 2 sztuki |
| 10 | Ustawienie betonowych combiflorów | 8 sztuk |
| 11 | Ogrodzenie palcu zabaw |  |
| 11-1 | Metalowe panele wraz ze słupkami | (panele 23 szt. słupki 23szt) |
| 11-2 | Furtka wejściowa wraz ze słupkami | 1 szt. |

3.2.1. Huśtawka 2 osobowa stalowa o wysokości 2,4m.

Konstrukcja huśtawki wykonana z profila stalowego (100X100X4) wzmocniona rurkami (38X3,6). Zawiesie wykonane z łańcucha kalibrowanego (6mm) ze stali chromowej. W górnej części zakończone krętlikiem zapobiegającym skręcaniu się łańcucha. System mocowania do poprzeczki górnej wykonany ze stali nierdzewnej z wkładką teflonową (bezobsługową). Siedzisko wykonane z rdzenia aluminiowego zatopionego w gumie. Całość konstrukcji ocynkowana metoda ogniową i pomalowana farbami akrylowymi. W skład kompletu standardowo wchodzi specjalne zbrojenie fundamentowe do zabetonowania lub prefabrykat betonowy do wkopania. Strefa bezpieczeństwa 7880cm X 4000cm.

3.2.2.  Huśtawka wagowa stalowa 2 osobowa.

Konstrukcja nośna huśtawki wykonana z profila stalowego (100 X 100 X4) wzmocniona rurkami (30X2). Belka wykonana z profila stalowego (80X80X3mm). Siedzisko wykonane ze sklejki wodoodpornej (18-21mm) spasowane w rurkę zwiniętą w koło (30X2mm). Uchwyt huśtawki (30X2). W przegubie huśtawki zastosowano tuleje teflonowe nie wymagające konserwacji oraz obsługi. Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem proszkowym. W skład kompletu standardowo wchodzi prefabrykat betonowy do wkopania. Na wyposażeniu dodatkowo dwie opony służące jako odboje.  Strefa bezpieczeństwa 6000cm X 3000cm.

3.2.3. Karuzela krzyżowa 4 ramienna.

Karuzela stalowa, ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo. Siedzisko ze sklejki wodoodpornej (18-21mm), założyskowanie bezobsługowe. W skład kompletu standardowo wchodzi prefabrykat betonowy do wkopania.  Stera bezpieczeństwa Ø 5900cm.

3.2.4. Zjeżdżalnia stalowa o wysokości h=0,98m (metal).

Konstrukcja zjeżdżalni wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, lakierowana farbami proszkowymi. Ślizg zjeżdżalni – blacha chromowa polerowana o gr. 2mm. Całość montowana na prefabrykatach betonowych.  Strefa bezpieczeństwa 3000 X 6100cm.

3.2.5. Piaskownica z prefabrykatów betonowych.

Konstrukcja piaskownicy składa się z 4 prostych elementów betonowych zbrojonych. Łącznikiem tych elementów są walce betonowe zbrojone umieszczone na narożnikach piaskownicy. Górne wykończenie piaskownicy wykonane jest ze sklejki wodoodpornej 18-21mm.

3.2.6. Bujak na sprężynie: motor.

Urządzenie wykonane z płyty HDPL. Montaż na prefabrykacie betonowym.

Strefa bezpieczeństwa 2900 X 2600cm.

3.2.7. Bujak na sprężynie: samochód.

Urządzenie wykonane z płyty HDPL. Montaż na prefabrykacie betonowym.

Strefa bezpieczeństwa 2900 X 2600cm.

3.2.8. Ławka parkowa z oparciem.

Ławka z oparciem do wkopania w całości ocynkowana ogniowo. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Deski z drewna klejonego pomalowane drewnochronem i dwa razy lakierem bezbarwnym na zewnątrz.

3.2.9. Kosz na śmieci.

Kosz w całości metalowy, ocynkowany ogniowo. Zamykany na klucz. Do montażu na gotowym prefabrykacie betonowym.

3.2.10 Betonowe combi flory.

Projektowana zieleń na placu zabaw zlokalizowana w ośmiu betonowych donicach betonowych typu combiflor. Wymiary projektowanych combiflorów: szerokość 45cm, długość 60cm, wysokość 30cm.

3.2.11 Ogrodzenie palcu zabaw.

Metalowe panele i furtka wejściowa wraz ze słupkami.

Wszystkie elementy ogrodzenia wykonane ze stali wysokiej jakości i podlegają procesowi cynkowania ogniowego. Panele ogrodzenia wykonane są z prętów zgrzewanych co 5cm w pionie i co 20cm w poziomie oraz są lakierowane elektrostatycznie lakierem proszkowym na kolor zielony. Grubość drutu użytego do produkcji paneli wynosi 0,5cm.

Przy budowie ogrodzenia placu zabaw zastosowany zostanie panel o wysokości  1,51m posiadający trzy przetłoczenia usztywniające w kształcie litery V (profil 3V). Słupki ogrodzenia wykonane będą z kształtownika prostokątnego o wymiarze 60X40, które od góry będą  zamknięte zaślepką z tworzywa sztucznego. Jako elementy złączne zastosowano w systemie materiały nierdzewne.

Jako cokół ogrodzenia zamontowane zostaną w trakcie montażu paneli podmurówki betonowe (deski betonowe) o wys. 0,25m / 2,43m które nie będą trwale związane z gruntem. Podmurówki osadzone będą w pustakach (elementach łączących podmurówki). Przy furtce deski betonowe zamontowane zostaną w przyspawanych do słupków furtki uchwytach metalowych.

Uzupełnieniem ogrodzenia będzie furtka metalowa panelowa wykonana w tym samym stylu co ogrodzenie (wypełniona będzie panelem stalowym). Furtka osadzona zostanie na słupkach metalowych. Wymiary furtki to 1,50m/ 1,0m.

  - Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, kilofy, łomy, grabki

- Poziomice, łaty pomiarowe

- Młotki

- Klucze specjalistyczne

- Wiertarki i wkrętarki

- Ubijaki i zagęszczarki

  - Transport:

- Samochód samowyładowczy

  - Wykonanie i zakres robót.

Montaż urządzeń, ich rozmieszczenie oraz nawierzchnie pod urządzeniami określone są w instrukcjach montażu i obsługi opartych na normie PN-EN 1177.

Urządzenia zabawowe należy zamontować zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Montażu dokonać z uwzględnieniem określonych stref użytkowania i bezpieczeństwa.

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.

Montażu urządzeń zabawowych dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.

Montaż  urządzeń zabawowych dokonać w gruncie na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych.

  - Odbiór materiałów.

Należy sprawdzić:

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczanych urządzeń z wytycznymi projektu.

- Zgodność danych technicznych elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych.

- Zgodność kolorystyki  urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Roboty budowlane  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenie Wykonawcy robót.

Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- Zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową (bez zmian).

- Zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń.

- Przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń.

- Certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia.

- Posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- Czy wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy.

Komisja do dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go.

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

UWAGA:

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.