#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Temat  :	PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI  GMINNEJ  NR 110868 L  RELACJI  DR.  POWIATOWA  3261 L KRASNOBRÓD - ŁASOCHY - DR.  POW.  2949 L  KRASNOBRÓD - DŁUGI  KĄT (ULICA SOSNOWA W KRASNOBRODZIE) KM 0+000.00 ÷ 0+618.60

Spis treści:

1.	Wstęp

- Przedmiot specyfikacji technicznej (ST;

- Zakres stosowania ST

- Zakres robót objętych ST

- Określenia podstawowe

- Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	Materiały

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2.	Materiały gotowe.

    - Rury HDPE

    - Kable miejscowe.

3.	Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

- Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

4.	Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu.

- Transport materiałów i elementów.

5.	Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonania robót.

- Przebudowa i zabezpieczenie kabli.

6.	Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady wykonania kontroli robót.

6.2. Kable telefoniczne

6.3.Ocena wyników badań.

7.	Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót.

- Jednostka obmiarowa.

8-	Odbiór robót

8.1. Zasady odbioru robót

9-	Podstawa płatności

- Zasady dotyczące płatności

- Cena jednostkowa

10. Przepisy związane

- Normy.

- Inne dokumenty

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z budową drogi gminnej DROGI GMINNEJ NR 110875 L (UL. WIŚNIOWA W KRASNOBRODZIE)

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie:

- przebudowa kabli telefonicznych rozdzielczych i abonenckich

- przebudowy kanalizacji teletechnicznej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w normach przedmiotowych oraz ST D-.00.00.00. ""Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiały gotowe

2.2.1.	Rury HDPE

Stosowane do budowy i zabezpieczenia kanalizacji i kabli ziemnych rury  HDPE  powinny odpowiadać normie ZN-95/TPSA-O 18. [10].

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu w miejscach nienasłonecznionych, zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.2.2. Kable miejscowe

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustalono w oparciu o dane paszportyzacyjne Telekomunikacji Polskiej Pionu Technicznej Obsługi Klienta Region Wschodni Rozwój i Gospodarka Zasobami Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci Ul. Chodźki 10 ,20-093 Lublin, oraz inwentaryzację w terenie w celu odtworzenia stanu istniejącego przy usunięciu kolizji z projektowaną inwestycją drogową. Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom norm ZN-96/TP SA-027 [14] i ZN-96/TP SA-029 [15].

Do przebudowy sieci zastosowano kable kanałowe miejscowe o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową wzdłużnie szczelne typu XzTKMXpw oraz kabel światłowodowy typu XOTKtd

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na kość wykonywanych robót, zarówno w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu w zależności od zakresu robót, gwarantujących właściwą kość robót:

- ubijak spalinowy,

- żurawik hydrauliczny,

- sprężarka  powietrzna spalinowa, przewoźna,

- koparka jednonaczyniowa kołowa,

- żuraw samochodowy 6 t,

- zespół prądnico wy jednofazowy do 2,5 kVA,

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

4.2  Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością  korzystania z następujących środków transportu w zależności od zakresu robót:

- samochód skrzyniowy.

- samochód samo wyładowczy.

- samochód dostawczy.

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, okładane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. Wykonanie Robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Przy rozbudowie drogi gminnej kolidują telefoniczne kable ziemne

powyższe elementy należy przebudować zachowując następującą kolejność robót:

wybudować nowy nie kolidujący odcinek linii mający identyczne parametry  techniczne jak linia istniejąca, wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu ciągłości, pracy  poszczególnych obwodów linii, zdemontować kolizyjny odcinek linii.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykopy pozostałe po ułożeniu rur dwudzielnych oraz wybudowaniu odcinka kanalizacji telefonicznej powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85.

Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały.

6. Kontrola jakości Robót

6.1. Ogólne zasady wykonania kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Celem   kontroli   jest   stwierdzenie   osiągnięcia   założonej   jakości   wykonywanych   robót   Wykonawca   ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i SST.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować

dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.

Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli Telekomunikacji Polskiej Pionu Technicznej Obsługi Klienta Region Wschodni Rozwój i Gospodarka Zasobami Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci Ul. Chodźki 10 ,20-093 Lublin. Jakość robót musi uzyskać akceptację tej instytucji.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów, zaświadczenie o jakości lub atesty tasowanych materiałów.

6.2. Kable telekomunikacyjne

Kontrola jakości wykonania przebudowy kabli telekomunikacyjnych polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,

- ochrony linii kablowych,

- szczelności powłok,

6.3. Ocena wyników badań

Podstawioną do odbioru kabli należy uznać za wykonane zgodnie wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST dały dodatni wynik, elementy które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub trawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest:

- dla kanalizacji teletechnicznej	  	 kmo

- dla przebudowy kabli		 km/para,

- dla zabezpieczenia kabli rurami HDPE		 m

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

8.2. Sposób odbioru robót

Przy przekazywaniu kanalizacji teletechnicznej, kabli do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- protokół odbioru robót przez Telekomunikacji Polskiej Pionu Technicznej Obsługi Klienta Region Wschodni Rozwój i Gospodarka Zasobami Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci Ul. Chodźki 10 ,20-093 Lublin.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na odstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urządzeń,

- uruchomienie przebudowywanych urządzeń,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,

- transport zdemontowanych materiałów,

- przeprowadzeniu prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-11113 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-B-06250 Beton zwykły.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

ZN-96/TPSA-011    Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.ZN-96/TPSA-23 Rury polietylenowe(RHDPEp) przepustowe.

ZN-96/TPSA-025       Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023       Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027   	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029    Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji

i powłoce polietylenowej wypełnione. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa    i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.