#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Temat  :	BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ WZDŁUŻ DROGI  GMINNEJ  UL. SOSNOWA W KRASNOBRODZIE

CPV 45232300-5

Spis treści:

1.	Wstęp

- Przedmiot specyfikacji technicznej (ST;

- Zakres stosowania ST

- Zakres robót objętych ST

- Określenia podstawowe

- Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	Materiały

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2.	Materiały gotowe.

    - Rury HDPE

3.	Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

- Sprzęt do budowy kanalizacji teletechnicznej

4.	Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu.

- Transport materiałów i elementów.

5.	Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonania robót.

- Budowa kanalizacji teletechnicznej.

6.	Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady wykonania kontroli robót.

6.2. Kable telefoniczne

6.3. Ocena wyników badań.

7.	Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót.

- Jednostka obmiarowa.

8-	Odbiór robót

8.1. Zasady odbioru robót

9-	Podstawa płatności

- Zasady dotyczące płatności

- Cena jednostkowa

10. Przepisy związane

- Normy.

- Inne dokumenty

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy kanalizacji teletechnicznej wzdłuż drogi gminnej DROGI GMINNEJ UL. SOSNOWA W KRASNOBRODZIE

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie:

- Budowy ciągów  kanalizacji teletechnicznej 1-otw.

- Budowy studni kablowych SKR-1

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w normach przedmiotowych oraz ST D-.00.00.00. ""Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Materiały do budowy kanalizacji teletechnicznej nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiały gotowe

2.2.1.	Rury HDPE

Stosowane do budowy kanalizacji rury  RPCW 110/3,0 oraz   HDPE 110/6,3  powinny odpowiadać normie ZN-95/TPSA-O 18. [10].

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu w miejscach nienasłonecznionych, zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.2.2. Studnie kablowe

Stosowane do budowy kanalizacji prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B20 i  odpowiadać normie – PN-88/B-06250(2) Studnie powinny być wyposażone w rury wspornikowe oraz pokrywy z wietrznikami. Pokrywy studni powinny być oznakowane oznaczeniem właściciela np. UM.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na placu w miejscu niezabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na kość wykonywanych robót, zarówno w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do budowy kanalizacji teletechnicznej

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu w zależności od zakresu robót, gwarantujących właściwą jakość robót:

- ubijak spalinowy,

- żurawik hydrauliczny,

- koparka jednonaczyniowa kołowa,

- żuraw samochodowy 6 t,

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

4.2  Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazać się możliwością  korzystania z następujących środków transportu w zależności od zakresu robót:

- samochód skrzyniowy.

- samochód samowyładowczy.

- samochód dostawczy.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. Wykonanie Robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Budowę kanalizacji teletechnicznej należy wykonać zgodnie z normą BN-73/8984-05

Przy budowie kanalizacji teletechnicznej należy zachować następującą kolejność robót:

Poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanej kanalizacji teletechnicznej, oraz  istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodów gazowych i wodociągowych, itp.). Do budowy kanalizacji teletechnicznej stosować studnie SKR 1 oraz rury typu PCV i HDPE . Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło min 0,7 m a pod ulicami min. 0,8 m.

Wykopy pozostałe po wybudowaniu odcinka kanalizacji teletechnicznej powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85.

6. Kontrola jakości Robót

6.1. Ogólne zasady wykonania kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Celem   kontroli   jest   stwierdzenie   osiągnięcia   założonej   jakości   wykonywanych   robót   Wykonawca   ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i SST.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.

Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli Urząd Miejski w Krasnobrodzie. Jakość robót musi uzyskać akceptację tej instytucji.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów, zaświadczenie o jakości lub atesty tasowanych materiałów.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakości wykonanie budowy kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- zgodność trasy budowanych odcinków kanalizacji

- sposób i jakość montażu

- szczelność kanalizacji

6.3. Ocena wyników badań

Podstawą do odbioru należy uznać za wykonane zgodnie wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST dały dodatni wynik, elementy, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub trawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest:

- dla kanalizacji teletechnicznej	  	mb

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

8.2. Sposób odbioru robót

Przy przekazywaniu kanalizacji teletechnicznej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- protokół odbioru robót przez Urząd Miejski w Krasnobrodzie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na odstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urządzeń,

- uruchomienie przebudowywanych urządzeń,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,

- transport zdemontowanych materiałów,

- przeprowadzeniu prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-11113 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-B-06250 Beton zwykły.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

ZN-96/TPSA-011    Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.ZN-96/TPSA-23 Rury polietylenowe(RHDPEp) przepustowe.

ZN-96/TPSA-025       Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023       Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027   	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029    Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji

i powłoce polietylenowej wypełnione. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa    i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.