OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego

"Przebudowa drogi gminnej Nr 110856 L relacji: dr. pow. 3284 L w Potoku - dr. woj. 849

w miejscowości Potok Senderki, w km 0+000.00 + 0+931,50". Gmina Krasnobród, powiat zamojski.

# I. Podstawa opracowania

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród (uchwała nr XI/80/04 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 30 marca 2004 r.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000,

- protokół ustaleń do projektowania,

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- obowiązujące normy literatura techniczna

II. Zakres opracowania

Opracowaniem objęto 931.5 m odcinek drogi gminnej nr 110856 L, położony na terenie Gminy Krasnobród.

# III. Usytuowanie i przebieg trasy

Początek opracowania, km 0+000.00 zlokalizowany jest na krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej skrzyżowania drogi powiatowej nr 3284 L biegnącej od miejscowości Huta Stara (nawierzchnia bitumiczna kończy się bezpośrednio za skrzyżowaniem), natomiast koniec w km 0+931.50 również o nawierzchni bitumicznej ale istniejącej drogi gminnej.

Cały, planowany do przebudowy odcinek drogi posiada utwardzenie w postaci podbudowy stabilizowanej cementem a w początkowym przebiegu dodatkowo wyprofilowanym kamieniem niesortowalnym o zmiennej szerokości w granicach od 3.60 - 5.00 m.

Odcinek projektowany jest znacznie zdeformowany, co wynika z jego bieżącego użytkowania (eksploatacji) przy niepełnej konstrukcji nawierzchni. Jezdnia na całej długości posiada pobocza o zmiennej szerokości. System odwodnienia z uwagi na usytuowanie drogi i konfigurację terenu jest zasadniczo uporządkowany poprzez system rowów przydrożnych i istniejącego przepustu drogowego oraz w części istniejącego naturalnego odpływu wód opadowych stoku.

Na całym planowanym odcinku odbywa się lokalny ruch drogowy, uporządkowany jedynie poprzez istniejące utwardzenie drogi. Planowany przebieg pokrywa się z istniejącym pasem drogowym szerokości 12.00 m.

# IV. Elementy projektowane

1. Projekt zagospodarowania terenu

Wykonanie przebudowy planowanego odcinka (drogi klasy L) realizowane będzie w oparciu o możliwości finansowe inwestora etapowo tj.:

- odcinki drogi w km 0+000,00 + 0+126,43 i 0+861,84  - 0+931,50 0 nawierzchni docelowej szer. 5.00 m,

- odcinek w km 0+126.43 = 0+861.84 jako etap I o szer. nawierzchni 3.50 m wraz z niezbędnymi mijankami co powiązane jest z realizacją niezbędnego oznakowania pionowego.

Przebieg trasy planowanej drogi wytrasowano w terenie. Punkty charakterystyczne trasy takie jak początek i koniec oraz wierzchołki zastabilizowano bolcami lub rurkami metalowymi oraz lokalnie dodatkowo palami drewnianymi (świadkami).

Domiary punktów charakterystycznych dokonano do punktów trwałych jak pokazano na planszy "Projektu zagospodarowania terenu".

Na trasie projektowanej drogi występują poniżej wymienione załamania poziome, z których część nie planuje się wyokrąglić łukami poziomymi z uwagi na małe kąty załomu:

W 1 - km 0 + 102.60, γ = 15.24q - R=200.00m, proste przejściowe 2x20.00m

W2 -km 0 + 237.78, γ = 16.70 q - R=270.00m, prosta przejściowa lewa 30.00m

W3-km 0+348.10, γ = 0.93 q -załom

W4 - km 0 + 451.50, γ = l7.00 q - R=400.00m

W5 -km 0 + 627.20, γ = 20.60 q - R=240.00m, prosta przejściowa lewa 30.00m

W6 -km 0 + 803.70, γ = 38.20q - R=200.00m, proste przejściowe 2x20.00m.

Na odcinku zwężonej jezdni planowane są lokalne mijanki do łącznej szerokości jezdni 5.00 m, o długości od 25.00 do 35.00m (w rejonie km 0+600 umożliwić może docelowo zatrzymanie pojazdu komunikacji publicznej). Realizacja zadania poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu, w tym osób niepełnosprawnych i ochrony środowiska, poprzez między innymi wykonanie nowej nie pylnej nawierzchni, umocnienie poboczy i wjazdów do posesji jak i umocnienie skarp.

## 2. Profil podłużnv

Na projektowanej trasie wykonano niwelację podłużną i poprzeczną drogi. Za początkowy punkt wysokościowy drogi przyjęto reper Nr 1 tj. wierzch prawostronnej ścianki czołowej przepustu usytuowanego w km 0 + 018.10. WYSOKOŚĆ REPERU Rp. Nr 1, H = 237.78.

Na przebudowywanym odcinku założono 5 reperów roboczych, których kilometraż, wysokość i opis topograficzny pokazano na planszy, „Projekt zagospodarowania terenu” oraz „Profilu podłużnym”.

Przy projektowaniu niwelety zgodnie z warunkami terenowymi i technicznymi kierowano się zasadą dowiązania do istniejącego korpusu drogowego.

Na trasie projektowanej drogi występują spadki podłużne w granicach od 0.0135 do 0.0521.

Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi:

- wklęsłymi o promieniu R=1200, 2000 i 2800 m,

- wypukłym o promieniu R=1000, 1300 i 2100 m.

3. Przekrój normalny

Wybór przekroju normalnego uwarunkowany jest:

-  klasą techniczną projektowanej drogi - L zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród, w tym w km 0+126.43 + 0+861.84 klasy D, jako I etapu realizacyjnego do klasy L, wynikającego z ustaleń Zleceniodawcy i zarazem Zarządcy Drogi.

- szybkością projektową Vp =Vm=30 - 40 km/h

-  warunkami terenowymi -teren pagórkowaty

Drogę projektuje się o przekroju szlakowym o poniższych parametrach:

## Km 0+000.00+ 0+l26.43 i 0+861.84  - 0+931.50

- jezdnia - 5.00 m

- pobocze  – 2 x 0.75 m

- korona drogi - 6.50 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2%

- spadki poprzeczne poboczy 8%

- w km 0+126.43 +0+131.43 i 0+856.84 - 0+861.84 zwężenie jezdni z 5.00m do 3.50 m.

## Km 0+l26.43 - 0+86l.84

- jezdnia - 3.50 m

- pobocze (utwardzone) - 2x0.75 m

- korona drogi - 5.00 m

- spadek poprzeczny jezdni na prostej i łukach W2, W3, W4, W5 jednostronny – 2,0%

- spadek poprzeczny jezdni na łukach W1 i W6 jednostronny - 2.5%

- spadki poprzeczne poboczy – 2 i  8%

- dla obsługi ruchu drogowego zaprojektowano lokalne mijanki o długości

25.00 - 35.00m wraz ze skosami 1 :2

- w km 0+126.43 - 0+131.43 i 0+856.84 + 0+861.84 zwężenie jezdni z 5.00m do 3.50 m.

b. Konstrukcja nawierzchni

a. Kategoria ruchu

Projektuje się konstrukcję nawierzchni zgodnie z ustaleniami Zleceniodawcy i prognozą natężenia ruchu o kategorii KR-1.

Dla kat. ruchu KR-I w oparciu o dokonane oceny, w tym geotechniczną ocenę warunków posadowienia wykonaną przez Przedsiębiorstwo Projektowo Badawcze PROLUB "Lublin" planuje się poniższą konstrukcję nawierzchni (istniejące podłoże G-1):

## Jezdnia drogi i mijanki

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm

-  warstwa profilująco-wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie (ilość wg tabeli warstw konstr.) – 13 - 25 cm

-  umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie ze skropieniem bitumem - 12 cm

UWAGA: dopuszcza się możliwość zmiany konstrukcji podbudowy na inna technologie z wykorzystaniem kruszywa miejscowego (piasek)

5. Przekroje poprzeczne

W celu określenia ilości robót ziemnych wykreślono w punktach charakterystycznych trasy przekroje poprzeczne, a bilans robót ziemnych zestawiono w tabeli robót ziemnych.

Na przekrojach naniesiono rzędne istniejącego terenu i projektowanej niwelety drogi.

6. Odwodnienie

Istniejący system odwodnienia częściowo poprawiono, poprzez zaprojektowanie wykonania części brakujących rowów lewostronnych, budowy przepustów zjazdowych oraz umocnienie części rowów drogowych (na dużych spadkach) korytkami betonowymi lub zamiennie płytami ażurowymi.

7. Obiekty inżynierskie

Na trasie projektowanej drogi występuje w km 0+018.10 przepust . drogowy l Ø 100 o długości 11.40 m wraz ze ściankami czołowymi który wg oceny Zarządcy Drogi dobrze spełnia określoną funkcję.

8. Urządzenia obce

- linia energetyczna NN

- linia energetyczna SN

- kabel telekomunikacyjny doziemny (dwa przejścia poprzeczne w rurze osłonowej)

- wodociąg

Realizacja prac w obrębie w/w urządzeń winna się odbywać w oparciu o obowiązujące przepisy i zalecenia uzgadniających.

Uwaga: Do projektu dołączono profile skrzyżowań linii energetycznych zgodnie z warunkami umowy oraz ustaleniami szczegółowymi ze Zleceniodawcą (Protokół z dnia 24.05.2005 r.) projekty przebudowy kolizji Gmina Krasnobród zleci odrębnie, we własnym zakresie.

9. Roboty ziemne

Grunt występujący na trasie projektowanej drogi zaliczono do kategorii I - II.

Roboty ziemne przewiduje się wykonać sprzętem mechanicznym tj. koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi oraz częściowo ręcznie (obowiązkowo w pobliżu urządzeń uzbrojenia terenu). Roboty ziemne policzono na podstawie przekroi poprzecznych.

Bilans robót ziemnych zestawiony w tabeli robót ziemnych przedstawia się następująco:

- wykopy          - 151 m3

- nasypy	 - 514 m3

- zużycie na miejscu - 116 m3

- niedobór nasypów - 363 m3

9. Zjazdy

Zjazdy na drogi boczne i gospodarcze zaprojektowano zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcy w oparciu o "katalog" tj. KPED 03.83. Szczegółowa lokalizacja i obmiary zestawiono w "Zestawieniu zjazdów".

Konstrukcja dla istniejących zjazdów do posesji:

- nawierzchnia bitumiczna - 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

- przepusty zjazdowe betonowe – l Ø40 – 1 Ø50

Konstrukcja zjazdów do pól:

- gruntowa

- przepusty zjazdowe betonowe – l Ø 40 – l Ø 50

# V. Organizacja ruchu drogowego

Stała organizacja ruchu oraz czasowa na okres budowy przedstawione są  jako odrębne opracowania ,stanowiąc integralną część projektu (stała organizacja została ujęta w poz. Protokóły i kserokopie uzgodnień i ustaleń).

# VI. Uwagi

1. Przy wykonaniu robót budowlanych należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg obowiązujących unormowań określonych między innymi w "Specyfikacjach technicznych".

2. Dopuszcza się możliwość etapowania prac wg zakresu uwzględniającego możliwości finansowe Inwestora.

3. Dopuszcza się możliwość niewielkich, lokalnych korekt lokalizacji zjazdów oraz mijanek (które w części przypadków służyć będą równocześnie jako wjazdy do posesji).