|  | Przebudowa drogi gminnej w m. Potok Senderki w km 0+721,00 do km 931,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | podst. | opis i wyliczenia | j.m. | ilość |  | cena |  |  |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | roboty pomiarowe przy przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 210,5 |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 1113-01 | usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 315,75 |  |  |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3 w gr. kat I-II z transp. Urobku na odl. Do 1 km sam. Samowyład. | m3 | 44,4 |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 1 0402-01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości - nasypy | m3 | 32,435 |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 1 0209-08 | wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3 w gr. kat. I-II | m3 | 32,445 |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 1 0402-01 | formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3m z spycharkami w gruncie kat I-II | m3 | 102,115 |  |  |  |  |
| PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KSNR 6 0103-03 | profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | m2 | 890,7 |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0107-01 | wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie. | m3 | 53,442 |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 6 0112-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 890,7 |  |  |  |  |
| NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 932,32 |  |  |  |  |
|  | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) | m2 | 881,74 |  |  |  |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ODWODNIENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III | m2 | 358,88 |  |  |  |  |
|  | KNNR 10507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 358,88 |  |  |  |  |
|  | KNNR 6 0112-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8cm – utwardzenie poboczy pospółką lub destruktem z frezowania (dla 12cm) | m2 | 211,26 |  |  |  |  |
|  | KNNR 61001-02 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12mm w ilości 10dm3/m2 | m2 | 211,26 |  |  |  |  |
| ZJAZDY DO GRUNTÓW ROLNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20cm w gruncie kat I-IV na całej szerokości jezdni | m2 | 21,96 |  |  |  |  |
|  | KNNR 1 0209-08 | Wykopy oraz przekopy wyk. Na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gr. kat. I – II | m3 | 14 |  |  |  |  |
|  | KNNR 6 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 0,96 |  |  |  |  |
|  | KNNR 6 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | KNNR 10408-01 | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat I-III ubijakami mechanicznymi | m3 | 14 |  |  |  |  |
|  | KNNR 1 0215-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczaniem gruntu na odl. Do 10m w gruncie kat I-III | m3 | 14 |  |  |  |  |
|  | KNNR 6 0112-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 21,96 |  |  |  |  |
|  | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) | m2 | 21,36 |  |  |  |  |
|  |  | Wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |