Egz.3

PROJEKT TECHNICZNY ZAMKNIĘCIA

I  REKULTYWACJI

CZĘŚCI SKŁADOWISKA ODPADÓW

LOKALIZACJA SKŁADOWISKA :

miejscowość : Grabnik

gmina : Krasnobród

powiat :zamojski

TYP SKŁADOWISKA : SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ

NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

WŁAŚCICIEL SKŁADOWISKA : GMINA KRASNOBRÓD

UŻYTKOWNIK SKŁADOWISKA : ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W  KRASNOBRODZIE  Z/S w MAJDANIE WIELKIM

Opracowanie

inż. Witold Mielniczuk

z Zespołem

Zamość, maj 2011

Spis treści:

I. TECHNICZNY SPOSÓB ZAMKNIĘCIA CZĘŚCI SKŁADOWISKA –	4

PROJEKT REKULTYWACJI CZĘŚCI SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE w m. GRABNIK.	4

1. Uwagi ogólne	4

2. Przedmiot i cel opracowania.	5

3. Stan formalno – prawny obiektu.	5

4. Stan istniejący.	5

6. Bilans jakościowo-ilościowy zgromadzonych na składowisku odpadów.	8

7. Geomorfologiczna klasyfikacja składowiska.	9

8. Ocena przemian masy odpadowej.	10

9. Uwarunkowania prawne rekultywacji .	10

10. Zasada i cele rekultywacji terenów zdegradowanych.	12

11. Przygotowanie i prowadzenie rekultywacji.	13

12. Cele ekologiczne i sanitarne projektowanej rekultywacji.	14

13. Rozwiązania i możliwości techniczne ograniczające wpływ rekultywowanego składowiska na środowisko.	15

16. Rola i dobór górnej warstwy rekultywacyjnej.	16

17. Agrotechnika i dobór roślin.	18

18.1. Fitomelioracja wód odciekowych i spływowych z terenu składowiska.	20

19. Odgazowanie składowiska.	21

III. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANY Z ZAMKNIĘCIEM I REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW W M. GRABNIK.	24

1. Uwagi ogólne.	25

2. Wymogi prawne w zakresie prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.	25

3. Zakres monitoring rekultywowanego składowiska:	26

Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U z 2008.Nr 25 poz.150 z póź zm)

2. Ustawa z dnia 27.04.2004r  o odpadach ( tekst jednolity Dz.U. z 2010,Nr 185 poz 1243).

3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U.Nr 100 poz 1087 z póź zm).

5. Ustawa z dnia 3.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U.Nr 16, poz 20 z póź zm)

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów ( Dz.U.Nr 61 poz.549 z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002r w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów ( Dz.U.Nr 220 poz.1858 z późn.zm)

8. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami ( Dz.U.Nr 49, poz 356). rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami ( Dz.U.Nr 49, poz 356).

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnobród

10. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego.

11.  Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Krasnobród.

12. Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w m. Grabnik  wykonany  w roku 2002.

13.Podstawowe regulacje prawne w zakresie rekultywacji terenów powysypiskowych-

14.Unieszkodliwianie odpadów, Poradnik Gospodarowania Odpadami.

15. Materiały źródłowe znajdujące się w posiadaniu Urzędu Miasta Krasnobród.

# I. TECHNICZNY SPOSÓB ZAMKNIĘCIA CZĘŚCI SKŁADOWISKA –

# PROJEKT REKULTYWACJI CZĘŚCI SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE w m. GRABNIK.

## 1. Uwagi ogólne

Przedmiotowa część składowiska  odpadów w m. Grabnik eksploatowane było od 1989 r.  na podstawie wykonanego wówczas „Projektu technicznego do urządzenia i eksploatacji składowiska..”. Wykonano sektor oznaczony na obecnym planie rekultywacji SO, poprzez wykonanie niecki i obwałowań tej niecki. Izolacji podłoża i ujęcia odcieków nie wykonywano.  Projekt został uzgodniony pod względem ochrony środowiska i sanitarnym.

W roku 1999 wykonano Projekt budowlany modernizacji składowiska z zaprojektowaniem sektora S1, S2, S3 z uszczelnieniem podłoża geomembraną i ujęciem odcieków. Uzyskano pozwolenie budowlane i wykonano prace według projektu.

Sektory SO i S1, które są przedmiotem obecnego projektu rekultywacji eksploatowane były do roku 2005 i następnie rozpoczęto eksploatację sektorów S2,S3, które do chwili obecnej są eksploatowane.

Ze względu na obecnie obowiązujące wymogi prawne składowiska lub ich części, które nie są eksploatowane co najmniej przez okres jednego roku podlegają formalnemu zamknięciu i rekultywacji.

W tym celu zarządzający składowiskiem uzyskał decyzję Starosty Zamojskiego nr ROŚ-6237/1/11 z dnia 19.01.2011 r,. na zamknięcie części nie eksploatowanej składowiska.

Obecny etap zamknięcia składowiska dotyczy części zapełnionej do roku 2005. Harmonogram działań związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska zawarty w przedmiotowej decyzji zawiera docelowe przeprowadzenie rekultywacji w terminie do 31.10.2012 r.

Niniejsza dokumentacja jest formalną realizacją przedsięwzięcia polegającego na technicznym zamknięciu części składowiska i jego rekultywacji i jest realizacją przedmiotowej decyzji.

## 2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest „Projekt technicznego zamknięcia i rekultywacji części składowiska odpadów  w m. Grabnik, gmina Krasnobród.

Zgodnie z wymogami art. 54 ustawy o odpadach zakres przedmiotowy Projektu technicznego zamknięcia składowiska powinien obejmować:

- określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów- projekt rekultywacji,

- termin zaprzestania przyjmowania odpadów,

- harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska,

- warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem,

Celem opracowania są rozwiązania w zakresie bezpiecznego dla środowiska zamknięcia części składowiska poprzez jego rekultywację oraz monitorowania wpływu składowiska na stan środowiska, a w szczególności na wody podziemne, po jego zamknięciu.

## 3. Stan formalno – prawny obiektu.

Dla realizacji tego obiektu w latach osiemdziesiątych wykonany był Program techniczny, który nie przewidywał uzbrojenia podłoża. W początku eksploatacji

(sektor SO)składowiska odpady gromadzone były na gruncie rodzimym, bez uzbrojenia podłoża.

Sektor wykonany w roku 1999-2000 ( S1) posiada uszczelnienie z geomembrany i ujęcie odcieków.

## 4. Stan istniejący.

Będące przedmiotem niniejszych rozwiązań technicznych składowisko odpadów innych niż niebezpieczne położone jest na działce nr 294/1 obrębu m. Grabnik  i stanowi własność  Gminy  Krasnobród.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod całe składowisko wynosi 14000m2, z czego odpady do roku 2005 składowano na powierzchni wydzielonej pod sektor SO o powierzchni  pierwotnej 2140m² i sektor S1 o powierzchni planowanej 908m². Praktyczne składowanie odpadów w tych obu sektorach objęło jednak powierzchnię większą od planowanej i wyniosła ona 3800 m². Teren składowiska jest otoczony wałem, na którym posadzono pas zieleni izolacyjnej. W obecnej chwili zieleń

( drzewa i krzewy) od zewnętrznej strony sektorów podlegających rekultywacji jest dość dobrze rozwinięta i pozostanie nienaruszona.

Wyposażenie i uzbrojenie składowiska:

- sektory składowiskowe SO,S1- zapełnione i podlegające rekultywacji,

- sektory S2,S3 będące w trakcie eksploatacji wykonane zgodnie z wymogami,

- budynek zaplecza socjalno-magazynowego dla obsługi składowiska,

-  droga wewnętrzna wyłożona płytami drogowymi,

- ogrodzenie z siatki – w całości pozostaje nienaruszone,

- waga towarowa,

- zbiornik odcieków,

- piezometry do monitoringu wód gruntowych – 3 szt. ( jeden w obrębie sektora objętego rekultywacją),

W odniesieniu do obecnych wymogów dotyczących składowisk określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów ( Dz.U.Nr 61 poz.549)

przedmiotowe składowisko w części pozostającej w eksploatacji posiada charakter  urządzony.

Przez okres składowania odpadów na terenie tym wykonywano prace izolacyjne  przy użyciu gruntu przywożonego spoza terenu składowiska. Sektor SO posiada powierzchnię ukształtowaną, pokryty jest w znacznej części warstwą gruntu słabo przepuszczalnego o grubości od 10 do 15 cm. Przy rekultywacji warstwa ta zostanie uwzględniona ( zostanie uzupełniona do projektowanej grubości).

Sektor S1 posiada powierzchnię ukształtowaną i pokrytą w części warstwą gruntu o grubości 0,5-06m i w tej części wykonano kilka lat temu nasadzenia drzew. Przy rekultywacji część ta zostanie uwzględniona ( jako zrekultywowana), i podlegająca tylko uzupełnieniu nasadzeń.

Z obliczeń projektowych wynika, że na terenie sektora podlegającego obecnie rekultywacji zdeponowano 7960m3 odpadów komunalnych  na powierzchni 3800 m2 ..

W wyniku eksploatacji składowiska odpadów na przedmiotowym terenie nastąpiło przekształcenie terenu  poprzez:

1/ zajęcie powierzchni działki pod składowane odpady i mechaniczne jej przekształcenie

2/ zmiana walorów krajobrazowych,

Uwzględniając możliwości wkomponowania tego terenu po zakończeniu rekultywacji oraz ustalenia przedprojektowe z właścicielem obiektu projektuje się rekultywację terenu w kierunku zadrzewienia i zakrzewienia. Zadrzewienie tego terenu ( docelowo całości terenu składowiska) przylegające do terenów leśnych spełni pozytywną rolę przyrodniczą i poprawi jego  wartości krajobrazowe.

5. Założenia techniczne do realizowanego zadania.

Z dokonanych oględzin i obmiarów dotyczących zakresu i sposobu rekultywacji części terenu przeznaczonego do rekultywacji wynika, że teren o powierzchni ok. 3800 m2 pokryty jest odpadami, natomiast pozostała część z sektorami S2 i S3 i infrastrukturą pozostaje w dalszej eksploatacji.

Podstawowymi założeniami przeprowadzenia rekultywacji przedmiotowego składowiska będą następujące zasady:

- Wykorzystanie istniejącego ukształtowania i warstw izolacyjnych oraz zadrzewienia w sposób optymalny, pozwalający zmniejszyć koszty rekultywacji i wykorzystać optymalnie istniejące już elementy rekultywacji.

- ukształtowanie czaszy sektorów SO i S1 w , aby powstała jednolita czasza tej części składowiska,

- stworzenie warunków prawidłowego rozkładu odpadów, a jednocześnie ograniczenie infiltrację wód opadowych w warstwę odpadów

- przeprowadzenie izolacji zewnętrznej czaszy składowiska tworząc izolację odpadów, a jednocześnie tworząc warunki optymalne do zagospodarowania przyrodniczego powierzchni rekultywowanej,

- odgazowanie składowiska,

- przyrodnicze zagospodarowania rekultywowanego terenu.

Po wykonaniu prac rekultywacyjnych teren składowiska będzie sukcesywnie odzyskiwał wartość użytkową.

Niniejszy projekt opiera się na wskazaniach zawartych w przepisach prawnych  oraz zawiera rozwiązania szczegółowe rekultywacji docelowej w oparciu o doświadczenie projektantów i literaturę fachową.

## 6. Bilans jakościowo-ilościowy zgromadzonych na składowisku odpadów.

Informacja o odpadach zgromadzonych na składowisku w m.Grabnik.

Zgromadzone na składowisku odpady posiadają charakter odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw jak i jednostek użyteczności publicznej funkcjonujących na terenie gminy.

Na wysypisko nie trafiały odpady niebezpieczne, mogły one stanowić niewielką domieszkę odpadów komunalnych wynikającą ze struktury jakościowej odpadów komunalnych.

Według aktualnie przyjmowanej struktury odpadów komunalnych przyjmowanej w planach gospodarki odpadami charakterystyka ilościowo- jakościowa odpadów komunalnych z terenów wiejskich jest następująca:

| L.P. | STRUMIEŃ ODPADÓW KOMUNALNYCH |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | [%] |
| I. | Niesegregowane odpady komunalne, w tym: | 91,5 |
| 1. | papier i tektura | 18,0 |
| 2. | szkło | 8,0 |
| 3. | tworzywa sztuczne | 13,1 |
| 4. | metale | 4,5 |
| 5. | opakowania wielomateriałowe | 6,5 |
| 6. | tekstylia | 1,5 |
| 7. | Odpady niebezpieczne | 0,8 |
| 8. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 22,5 |
| 9. | Odpady zielone | 2,0 |
| 10. | drewno | 1,0 |
| 11. | Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 14,1 |
| II. | Inne odpady komunalne, w tym: | 8,5 |
| 12 | Odpady z ogrodów i parków | 2,0 |
| 13 | Odpady z targowisk | 1,0 |
| 14. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 1,5 |
| 15 | Odpady wielkogabarytowe | 4,0 |
| RAZEM |  | 100 |

Na składowisko trafiały w znacznej ilości odpady z produkcji rolnej  tj odpadowa masa roślinna, odpady z porządkowania budynków gospodarczych, odpady z pielęgnacji drzew i zieleni.

Ocenia się że w strukturze zgromadzonych odpadów na rekultywowanym składowisku ok. 50% stanowią substancje organiczne w zaawansowanym stadium rozkładu w tym odpady z produkcji rolnej i pielęgnacji upraw, ok. 20% to odpady o charakterze mineralnym (zmiotki, żużel, gruz) a 30% to odpady inne tj , plastik, złom, szkło, folia).

## 7. Geomorfologiczna klasyfikacja składowiska.

Ze względu na geomorfologię terenu rekultywowane składowisko posiada charakter podpoziomowy  tzn. niecka składowiska jest zagłębiona w stosunku do terenów przyległych. Wody opadowe  wsiąkają w głąb warstwy odpadów i częściowo zatrzymują się w niej, a częściowo przenikają do podłoża. Nadmierne uwodnienie odpadów może prowadzić do niekorzystnych procesów w warstwie odpadów oraz powstawanie dużej ilości specyficznych odcieków.

Rozwiązania rekultywacyjne będą w tej sytuacji szczególnie starannie eliminować infiltrację wód opadowych przez warstwę odpadów poprzez ich przyrodnicze wykorzystanie na powierzchni rekultywowanej oraz odprowadzanie nadmiaru wód z powierzchni składowiska (zaizolowanej) poza obszar składowania odpadów jako wody spływowe czyste.

Z terenu rekultywowanego na którym zgromadzono w ostatnim okresie odpady , głównie z pielęgnacji drzew odpady zostaną przemieszczone na teren składowania w sektor S2 S3. Wykonana zostanie rekultywacja poprzez przykrycie uformowanych i zagęszczonych odpadów warstwy gruntu słaboprzepuszczalnego ( w części uzupełnienie tej warstwy) oraz warstwą zewnętrzną biologicznie czynną będącą mieszaniną gruntu i przefermentowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, a następnie zagospodarowanie przyrodnicze.

Na obwałowaniach zewnętrznych porośniętych drzewami i krzewami ( pas zieleni) występuje grunt nasypowy i pozostanie on możliwie nienaruszony.

## 8. Ocena przemian masy odpadowej.

Na składowiskach odpadów komunalnych zachodzą różnorodne fazy procesów rozkładu odpadów charakterystyczne dla wysypisk „młodych”  jak i „starych”. Do chwili obecnej na znacznej części omawianego składowiska zaszły już intensywne, egzotermiczne przemiany masy odpadowej , a zachodzące procesy nie są intensywne, co nie wymaga stosowania szczególnych rozwiązań w zakresie odgazowania składowanych odpadów. Bryła składowiska jest stosunkowo  rozległa, z dużą zawartością substancji mineralnych stosowanych do izolacji odpadów. Taka struktura odpadów nie sprzyja intensywnym procesom rozkładu i wydzielaniu się biogazów. Dlatego też odgazowanie warstwy odpadów następuje powoli i w sposób naturalny.

Częściowo wygasłe i powolne procesy egzotermiczne na rekultywowanym składowisku dają  możliwość szybkiego wprowadzenia zadrzewień i zakrzywień co sprzyjać będzie procesom odgazowania odpadów.

## 9. Uwarunkowania prawne rekultywacji .

Tereny zdegradowane w wyniku eksploatacji składowiska niezależnie od tego czy było eksploatowane w sposób uporządkowany , czy powstały w wyniku dzikiej eksploatacji  wymagają  wykonania profesjonalnej rekultywacji.

Sposób i zakres prowadzenia rekultywacji zależy od wielu czynników, a w szczególności:

- stopnia degradacji,

- rodzaju i ilości zdeponowanych odpadów

- warunków terenowych i gruntowo-wodnych,

- kierunku rekultywacji,

- rodzaju wykorzystywanych materiałów do rekultywacji,

W zależności od powyższych czynników proces rekultywacji może trwać od kilku do kilkunastu lat.

Należy pamiętać, że efekty rekultywacji powinny być monitorowane oraz w miarę potrzeb korygowane na bieżąco.

Przedsięwzięcie polegające na rekultywacji składowisk powinno uwzględniać przepisy ustawy o odpadach i aktów wykonawczych do ustawy, a także przepisy pokrewne tj. ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo wodne, przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym i ochronie przyrody.

Ustawa o odpadach wyróżnia trzy typy składowisk odpadów w zależności od  rodzaju deponowanych odpadów tj :

- składowiska  odpadów niebezpiecznych,

- składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

- składowiska odpadów obojętnych.

Zgodnie z powyższą klasyfikacją przedmiotowe składowisko w m. Grabnik należy zaliczyć do typu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Z klasyfikacją tą związane są warunki w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach, a w szczególności rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, a mianowicie.

W procesie zamknięcia składowiska odpadów wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze , integrując obszar składowiska  z otaczającym środowiskiem zapewniając obserwację wpływu składowiska na środowisko.

Skarpy oraz powierzchnię korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej.

Minimalna miąższość pokrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne powinna zapewnić powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej.

## 10. Zasada i cele rekultywacji terenów zdegradowanych.

Prowadzenie jakichkolwiek prac rekultywacyjnych uzależnione jest od stanu degradacji oraz docelowego wykorzystania terenu.

Rekultywacja terenu sprowadza się w praktyce do przywrócenie lub nadanie gruntom wartości użytkowych w zakresie gospodarczym, rolnym, leśnym i innym.

Kierunek wykorzystania zrekultywowanych terenów powysypiskowych jest ograniczony jego specyfiką, a także uregulowaniami prawnymi.

W przepisach par.18 rozporządzenia Ministra Środowiska  w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów stwierdza się , iż na koronie składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne.

W tych warunkach rekultywacja składowisk sprowadza się w praktyce do  stworzenia na rekultywowanym terenie warunków siedliskowych dla roślin.

Wytworzenie warunków do wegetacji roślin nie jest tylko zabiegiem technicznym, agrotechnicznym i rolniczym lecz niezwykle istotnym parametrem jest czas. Doprowadzenie zdegradowanych terenów do przywrócenia na nich naturalnych procesów glebotwórczych wymaga kilku lat.

Proces rekultywacji obejmuje trzy podstawowe działania :

1/ zabiegi techniczne związane z ukształtowaniem rzeźby terenu oraz warunków wodnych w układzie najbardziej korzystnym dla przyszłego wykorzystania terenu,

2/ zabiegi mające na celu zainicjowanie na zdegradowanym terenie procesów tworzenia się gleby poprzez detoksykację gruntu oraz wytworzenie warstwy glebotwórczej,

3/ zabiegi biotechniczne związane z wprowadzaniem roślinności z uwzględnieniem następstwa gatunków  roślin pionierskich.

## 11. Przygotowanie i prowadzenie rekultywacji.

Prace w zakresie przywrócenia wartości użytkowej terenu będą koncentrować się w szczególności na następujących działaniach:

- uporządkowaniu ukształtowanej i zaizolowanej powierzchni rekultywowanej części składowiska ze zgromadzonych  odpadów,

- utworzenie na powierzchni zgromadzonych odpadów czaszy zewnętrznej o

powierzchni spływowej,

-   dobranie odpowiedniego materiału izolacyjnego,

- właściwe zagospodarowanie biologiczne terenu,

- odgazowanie masy zdeponowanych odpadów,

Etap I ,-przygotowanie rekultywacji.

1/ rozpoznanie problemu, określenie obszaru objętego rekultywacją,

2/ ustalenie szczegółów co do sposobu zagospodarowania terenu w oparciu o dokumentację składowiska,

3/ ustalenie realizacji rozwiązań projektowej z zachowaniem wymogów prawa budowlanego, górniczego , geologicznego i ochrony środowiska

Etap II , - rekultywacja  mechaniczna

1/ odpowiednie uzupełnienie ukształtowania terenu w układzie jak najkorzystniejszym dla  zapewnienia wymogów ochrony środowiska ,

### 2/ właściwe ukształtowanie warunków wodnych umożliwiających należytą gospodarkę  wodami powierzchniowymi zarówno na terenie przekształconym jak i w jego otoczeniu,

3/ utworzenie pokrywy glebowej metodami technicznymi,

4/ użyźnienie  gruntu jałowego,

Etap III , -rekultywacja biologiczna i szczegółowa,

1/ zabezpieczenie stateczności gruntu,

2/ roślinność pionierska,

3/ zabudowa biologiczna spełniająca rolę sanitacji terenu,

4/ regulacja stosunków wodnych,

5/ odgazowanie zdeponowanych odpadów,

Etap IV,- zagospodarowanie docelowe

Zagospodarowanie docelowe obejmuje zabiegi techniczne połączone z zagospodarowaniem biologicznym, które ma na celu przywrócenie gospodarczej użyteczności terenom poeksploatacyjnym zapewniając wykorzystanie terenu zgodnie z kierunkiem rekultywacji.

W etapie zagospodarowania docelowego wyróżnia się dwie fazy:

1/ zagospodarowanie przedplonowe, które jest przedłużeniem rekultywacji biologicznej obejmującej wzmożenie procesów glebotwórczych i wytwarzania gleby. W fazie tej stosuje się również niezbędne uzupełniające zabiegi agrotechniczne, melioracyjne i pielęgnacyjne,

2/ zagospodarowanie docelowe-  zadrzewienie.

W przedmiotowym przypadku składowiska odpadów m. Grabnik  celem rekultywacji będzie powstrzymanie procesów ujemnego oddziaływania obiektu na środowisko , zabezpieczenie terenów przyległych przed degradacją oraz stworzenie warunków do zagospodarowania terenu jako użytku ekologicznego i gospodarczego ( zadrzewienia).

## 12. Cele ekologiczne i sanitarne projektowanej rekultywacji.

Rekultywacja i zagospodarowanie przedmiotowej części składowiska ma spełniać następujące cele:

- minimalizację ujemnego wpływu odpadów na środowisko podziemne, zwłaszcza wodne,

b) wyeliminowanie  ujemnego wpływu odpadów na środowisko naziemne,

- ukształtowanie i przywrócenie wartości przyrodniczo-użytkowych terenu.

Na przedmiotowym składowisku zagrożenie zawarte w pkt. „a”  występuje, gdyż ze względu na brak ujęcia odcieków  wystąpią niekorzystne oddziaływania  na podłoże lokalizacji składowiska. Oddziaływanie zewnętrzne zostanie zminimalizowane od czasu przykrycia odpadów warstwą rekultywacyjną.

## 13. Rozwiązania i możliwości techniczne ograniczające wpływ rekultywowanego składowiska na środowisko.

W rekultywacji składowisk w celu unieruchomienia zanieczyszczeń stosowana jest generalnie jedna metoda - metoda izolacji. Izolacja wysypiska traktowanego jako strefy zanieczyszczonej w przypadku odpadów komunalnych realizowana jest w formie przegród z gruntu o niskiej przepuszczalności na który nakładana jest warstwa gleby biologicznie aktywnej. Izolacja pryzmy odpadów oraz zagospodarowanie przyrodnicze powierzchni daje efekty wykorzystania wód opadowych w warstwie rekultywacyjnej i odprowadzenia nadmiaru wód na zewnątrz obszaru składowania odpadów.

W wyniku takiego rozwiązania zatrzymana jest infiltracja wód i odcieków przez warstwę odpadów oraz w podłoże składowania odpadów.

Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne wyboru projektowanego wariantu.

Składowisko będące przedmiotem rekultywacji nie jest optymalnie wypełnione. Ze względów technicznych i ekonomicznych przy składowiskach takich występują ograniczenia w zastosowania techniki odprowadzenia wód poza obszar składowania odpadów, gdyż niecka składowiska jest lokalnie zaniżona w stosunku do terenów przyległych. W projekcie zastosowano poprzeczny rów opaskowy ograniczający napływ wód z czaszy zrekultywowanego składowiska do części niecki pozostającej bez odpadów.

14.  Rekultywacja mechaniczna składowiska.

Odpady zdeponowane na zaizolowanej powierzchni sektora SO składowiska zostaną usunięte w sektor eksploatowany S2.

Następnie teren składowania należy ugnieść przy pomocy ciężkiego sprzętu.

Następna faza rekultywacji mechanicznej to ukształtowanie objętości składowiska do odpowiednich rzędnych, następnie równomierne nałożenie mineralnej warstwy gruntu oraz wierzchniej warstwy glebotwórczej. Ze względu na skład zdeponowanych  na przedmiotowym składowisku odpadów, w którym znajduje się znaczna część substancji mineralno-glebowej oraz znaczny już rozkład odpadów przyjęto optymalną warstwę rekultywacyjną w sposób podany poniżej.

Właściwym doborem górnej warstwy rekultywacyjnej w projektowanym przypadku będzie ukształtowanie optymalnej 30 cm warstwy izolacyjnej gruntu mineralnego zwięzłego (gliniastego) oraz 25 cm warstwy glebotwórczej o czaszy ukształtowanej ze spadkiem według przekrojów technologicznych. Przy nakładaniu warstwy gliniastej należy uwzględnić istniejącą izolację, która wykonana jest z gruntu słaboprzepuszczalnego.

15. Rekultywacja biologiczna terenu składowiska .

Zadania rekultywacji biologicznej to:

- Stworzenie warstwy glebotwórczej stanowiącej siedlisko dla roślin, które stanowić będą  podstawową ochronę rekultywowanego obiektu.

- Stabilizacja warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenia jej przed erozją wodną

z jednoczesnym nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych.

- Inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych.

-  Wytworzenie roślinności zadarniającej.

- Zapobieżenie przemywania warstwy odpadów przez wody opadowe poprzez

powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych, pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, zwiększenie parowania terenowego.

-  Utworzenie strefy fitosanitarnej dla wód spływowych poprzez nasadzenia

pasa wierzby wiciowej.

## 16. Rola i dobór górnej warstwy rekultywacyjnej.

Górna warstwa rekultywacyjna powinna spełniać następującą rolę:

- izolować odpady od środowiska naziemnego (zewnętrznego),

- zabezpieczyć masę odpadową przed nadmierną infiltracją wód,

- zapewnić należyte warunki rozkładu masy odpadowej,

- zapewnić korzystne warunki glebowo-sanitarne i biologiczno- produkcyjne.

Ze względu na skład zdeponowanych  na przedmiotowym składowisku odpadów, w którym znajduje się znaczna część substancji mineralno-glebowej oraz znaczny już rozkład odpadów przyjęto optymalną warstwę rekultywacyjną w sposób podany poniżej.

Dolna warstwa rekultywacyjna w projektowanym przypadku będzie ukształtowana z 30 cm warstwy izolacyjnej gruntu mineralnego zwięzłego (gliniastego).

Górna warstwa rekultywacyjna tzw. okrywa rekultywacyjna  będzie ukształtowana z 25 cm warstwy glebotwórczej gruntu średnio przepuszczalnego (urodzajnego).

Do wykonania górnej okrywy rekultywacyjne przewidziano wykorzystanie odpadów o kodzie 190805- ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Możliwość takiego wykorzystania ( odzysku) odpadów wynika przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami ( Dz.U.Nr 49, poz 356). Załącznik nr 1 w poz.13 określa „ m.in. osady ściekowe mogą być wykorzystane do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części , tak zwanej okrywy rekultywacyjnej, przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń.

W zakresie sposobu i ilości wykorzystania osadów ściekowych do rekultywacji należ uzyskać decyzję Starosty na odzysk odpadów.

Przewidziany w projekcie kierunek docelowej rekultywacji jako zadrzewienie wymaga na warstwie odpadów łącznej grubości okrywy rekultywacyjnej 55 cm., w tym górnej warstwy rekultywacyjnej 25cm.

Ze względu na właściwości fizyczne osadów, ich uwodnienie i konsystencje w projekcie przewidziano stosowanie w górnej warstwie osadów wymieszanych z ziemią w stosunku 3:1 ( trzy części ziemi, jedna część osadu). Przy takim składzie warstwy rekultywacyjnej w procesie rekultywacji możliwe będzie wykorzystanie 240 m3 osadu ściekowego o wilgotności 60-70%.

Ukształtowana i wykonana zgodnie projektem warstwa rekultywacyjna daje dobre warunki dla :

- wymiany tlenowej złoża odpadowego,

- glebotwórczej i produkcyjnej warstwy gruntu niezbędnej do rozwoju

systemu korzeniowego i intensywnej  wegetacji roślin,

- właściwego bilansu wodnego (spływy, parowanie, pobór przez rosliny)

- odprowadzanie wód poza obszar wysypiska przy intensywnych opadach.

Przyjęty charakter warstwy rekultywacyjnej stwarza warunki do łańcucha równowagi procesów zachodzących na obszarze rekultywowanym, a mianowicie:  tlen atmosferyczny ma kontakt z masą odpadową, której właściwy rozkład dostarcza składników pokarmowych i glebotwórczych.

Dobre natlenienie sprzyja wykorzystywaniu składników pokarmowych i rozwojowi systemu korzeniowego w należytym bilansie wód opadowych agrotechnicznym.

## 17. Agrotechnika i dobór roślin.

Teren rekultywowany nawozi się intensywnie zarówno przed wprowadzeniem roślin jak i w czasie ich wegetacji. Nawozy fosforowe i potasowe stosuje się na zapas przez wysiewem nasion, a azotowe rozkłada się na 3-4 dawki w ciągu okresu wegetacyjnego.

Wielkość dawek nawozów mineralnych powinna być ok. dwa razy większa od dawek zalecanych dla przeciętnych warunków glebowych i wynosić:

N-180 kg/ha, P-108 kg/ha, K-210 kg/ha. W przypadku zastosowania osadu ściekowego nie stosować nawożenia mineralnego N i P, natomiast potas zastosować w połowie dawki zalecanej bez osadu.

W procesie rekultywacji terenu wysypiskowego istnieje wiele zmiennych czynników  charakterystycznych dla poszczególnych  punktów rekultywowanego terenu wynikających z różnorodności podłoża jakie stanowi masa odpadowa.

Największą tolerancję dla tak zróżnicowanych warunków mają trawy o wielogatunkowym  składzie.

Faza biologicznego zagospodarowania terenu rekultywowanego ma na celu wytworzenie w możliwie szybkim czasie powłoki darniowej wytwarzającej dużą biomasę.

Wielogatunkowy skład traw gwarantuje , że nawet  przy dużej zmienności podłoża w poszczególnych punktach podłoża wystąpi zgodność wymagań roślin z warunkami środowiska.

Do mieszanki traw  należy dodać nasion roślin osłonowych, takich  jak gorczyca, rzepik jary lub ozimy .

Rośliny osłonowe szybko. zadarniają powierzchnię , a jego duża masa przyjmuje całość opadów atmosferycznych. Kiedy rzepik kończy wegetację trawa jest już dobrze , trwale ukorzeniona się. Mieszankę nasion należy wysiewać w następujących proporcjach : stosunek nasion roślin zadarniających do osłonowych jak 1:0,5.

Najkorzystniej wysiewać je od wczesnej wiosny do końca lata. Z traw zaleca się gatunki w następujących ilościach: kostrzewę czerwoną 50 kg/ha , stokłosę bezostną 20kg/ha , rajgras francuski 20 kg/ha, wiechlina łąkowa 20 kg/ha, koniczyna biała 10kg/ha

Po posianiu traw należy dokonać wałowania powierzchni.

Przeciętna ilość nasion mieszanki traw wysiewana na 1 ha terenu rekultywowanego wynosi 120 kg/ha.

W okresie początkowej wegetacji traw należy dokonać możliwie wczesnego skosu trawy w celu właściwego rozkrzewienia roślin oraz rozwoju systemu korzeniowego.

Po wykoszeniu i zebraniu trawy należy dokonać nawożenia azotowego. W pierwszych dwóch latach  rekultywacji zebranej z terenu zrekultywowanego trawy nie stosować do skarmiania zwierząt. Trawę przetwarzać na kompost.

Na znacznej powierzchni składowiska wygasły już intensywne przemiany substancji organicznej, które występuje szczególnie w  warstwie odpadów świeżo złożonych powodują nadmierny wzrost temperatury działając ujemnie na system korzeniowy roślin. W tej części rozkład odpadów w znacznym stopniu już nastąpił i nie występują procesy silnie egzotermiczne.

Najwyższe temperatury powstawały wskutek intensywnego dopływu tlenu do zbyt luźno ułożonych odpadów w pierwszych tygodniach ich składowania. Po ustaniu intensywności fermentacji tlenowej i obniżeniu się temperatury oraz stabilizacji odpadów utworzyły się dostateczne warunki do wegetacji roślin o dużym zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe i płaskim systemie korzeniowym.

Skład jakościowy odpadów zgromadzonych na rekultywowanym wysypisku ze znaczną zawartością substancji mineralnych oraz ziemi stosowanej do izolacji odpadów oraz ustanie intensywności rozkładu odpadów (znaczna część odpadów „starych”) sprzyja  wprowadzeniu na teren rekultywowany krzewów i drzew w pierwszym roku rekultywacji.

Zaleca się rozpoczęcie zagospodarowania terenu od wierzby wiciowej oraz krzewów i drzew które posiadają cechy samorzutnego wkraczania na tereny wysypiskowe. Do krzewów tych zaliczyć należy: bez czarny, tarninę, różę polną, różę fałdzistolistną, kalinę.

18.Odwodnienie składowiska.

Ukształtowanie czaszy zewnętrznej sektora rekultywowanego eliminuje zbieranie się wód opadowych w obszarze rekultywowanego terenu i pozwala na  korzystne naturalne odprowadzenie wód spływowych ( opadowych i roztopowych). Te warunki położenia i ukształtowania bryły składowiska nie zakłócą naturalnego spływu, a ukształtowanie zewnętrznej czaszy terenu rekultywowanego nie spowoduje napływu wód do złoża odpadowego.

Ewentualne przesiąki wód opadowych w głąb pryzmy odpadów będą wykorzystane do rozkładu masy odpadowej. W celu korzystnego zagospodarowania przygruntowego pasa pryzmy odpadów zastosowano rów wsiąkowy zbierający wody spływowe i biologiczną fitomeliorację bryły.

## 18.1. Fitomelioracja wód odciekowych i spływowych z terenu składowiska.

Projektowaną metodą sanitacji bryły składowiska i terenu spływu wód opadowych jest fitomelioracja terenu poprzez nasadzenie roślinności o dużych możliwościach transpiracji wody i składników pokarmowych ( w tym przypadku wszelkich zanieczyszczeń mineralnych i organicznych znajdujących się w wodzie glebowej). Najskuteczniejszą rośliną sanitującą będzie wierzba wiciowa ( Salix vinimalis). Roślina ta posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do prawie każdego rodzaju siedliska, ponadto dzięki dużej zdolności absorbowania biogenów oraz wody pełnić będzie rolę naturalnego filtru biologicznego pełniącego funkcję  detoksykacji gruntu oraz wychwytywania substancji szkodliwych zawartych w odciekach ze składowiska.

Nasadzenia  terenu rekultywowanego będzie biologiczną oczyszczalnią gruntowo- roślinną i będzie skutecznie działać przez okres rekultywacji terenu składowiska. Do nasadzeń wierzby można stosować sadzonki lub sztobry. Sadzenie wierzby wiciowej zaleca się wykonywać w sezonie wiosennym (kwiecień). Również  można sadzić je jesienią  (październik, listopad), jednak jesienne nasadzenia dotyczą tylko sadzonki jednorocznej. Stanowiska pod wierzbę (dołki) należy zaprawić żyzną glebą mineralną z dodatkiem torfu , kompostu lub odwodnionych osadów ściekowych. Sadzonki ukorzenione należy sadzić w odległości 1,3- 1,5 m., sztobry należy sadzić w odległości 0,7-1,0 m. Przez pierwszy rok należy przestrzegać odchwaszczania miejsc nasadzeń wierzby oraz dbać o wilgotność podłoża.

W strefie docelowego zadrzewienia  drzewa sadzi się w rozstawie 2-2,5 m. Spośród drzew zaleca się: klon jesionolistny, olszę czarną, olszę szarą, brzozę omszałą, rodzime gatunki wierzby i topoli, gruszę polną, jarząb pospolity.

Sadząc drzewka  jesienią należy usypać wysoki  kopczyk, chroniąc pień przed przemarznięciem. Wiosną kopczyk rozgarnia się. Spośród drzew i krzewów nie zaleca się w pierwszej fazie nasadzeń sadzić iglaków. Mogą być one sadzone na obrzeżach terenu rekultywowanego od strony zabudowy mieszkalnej.

Uwzględniając wykorzystanie docelowe obszaru rekultywowanego  jako zadrzewienie należy dokonać nasadzeń drzew zgodnie z planowanym zagospodarowaniem terenu.

## 19. Odgazowanie składowiska.

19.1. Informacje w zakresie gazu składowiskowego ( bigazu)

Organiczna część odpadów składowanych na składowisku ulega przemianom biologicznym. Tempo i charakter przemian zależą od dostępu tlenu. Uporządkowana eksploatacja składowiska, polegająca na systematycznym zagęszczaniu i przykrywaniu ziemią poszczególnych warstw odpadów ogranicza w bardzo dużym stopniu dostęp tlenu powodując powolny beztlenowy typ przemiany materii organicznej. W procesie tym wydziela się głównie metan z domieszką amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku węgla. Ze względu na powolność przemian beztlenowych biogaz może powstawać przez długie lata.

Czas rozkładu odpadów uzależniony jest również od miąższości warstwy odpadowej, co warunkuje dopływ tlenu i odprowadzenie biogazów.

Bilans gazowy składowiska sporządza się w oparciu o uproszczony model matematyczny  procesu fermentacji metanowej, uwzględniający fazę główną tzw. fazę wzrostu oraz fazę wyczerpywania.

Teoretyczne obliczenia ilości biogazów można dokonać kilkoma metodami ; jedną z najprostszych jest przyjęcie, że 50% suchej wagi odpadów to węgiel organiczny,   90% tego organicznego węgla jest przetwarzana w gazowe produkty końcowe , a pozostałe 10% pozostaje w postaci biomasy.

Przyjmuje się końcowy stosunek podstawowych gazów w proporcjach 55% CH4 i  45% CO2 to wtedy każde 100 atomów C obecnych na początku procesu wyprodukuje ( 0,9x55) cząsteczek CH4,   Zatem teoretyczna ilość wydzielonego metanu wynosi 460 m3 na tonę suchych odpadów. Oczywistym jest, że rzeczywista ilość wydzielanego metanu jest często tylko drobną częścią  teoretycznej wydajności. W praktyce duża ilość organicznego węgla nie jest przekształcana w produkty gazowe , bądź wymywana jest z odciekami.

Kolejnym powodem małej produkcji metanu jest fakt, że warunki na składowisku  odbiegają od optymalnych warunków rozwoju  bakterii metanogenicznych. Także temperatura składowiska oraz pH wpływa na produkcję biogazu. Dla optymalnej produkcji biogazów pH powinno wynosić ok.7,0, a metanogeneza zaczyna zamierać, gdy pH jest mniejsze niż 6,2. Tak więc na składowisku produkującym biogaz niezbędna jest kontrola  warunków pH  oraz obecność składników o znacznej zasadowości, które działają jako bufor. Tempo produkcji metanu w sprzyjających warunkach waha się od 1,2 do 7,5 litra/kg odpadów/rok.( Przegląd komunalny  4/98.)

Rzeczywista ilość metanu uwalniana z odpadów komunalnych wynosi 30-180 m.3 CH4  z tony suchych odpadów ( w całym okresie rozkładu).

W kategorii omawianych wyżej typów składowisk przedmiotowe składowisko należy zaliczyć do obiektów uporządkowanych, na którym w chwili obecnej  zachodzą procesy egzotermiczne przemiany masy odpadowej powodujące wytwarzanie biogazu, a zachodzące procesy nie są intensywne. Bryła składowiska jest stosunkowo rozległa, z dużą powierzchnią natlenienia. Dlatego też intensywne procesy rozkładu złoża odpadowego niewątpliwie już wygasł, natomiast umiarkowane procesy w wyniku których powstaje  biogaz w sposób naturalny i powolny przemieszczają się przez warstwę odpadów. Szacowana ilość biogazu wytwarzana na składowisku w m. Grabnik do czasu jego wygaśnięcia wynosi ok. 15m3//tonę suchych odpadów. Umiarkowane procesy egzotermiczne na rekultywowanym składowisku sprzyjają wprowadzeniu zadrzewienia oraz nie spowodują nierównomiernego osiadania pryzmy odpadów. Możliwość szybkiego wprowadzenia zakrzewień sprzyjać będzie procesom sukcesywnego odgazowania odpadów.

19.2. Sposób odgazowania składowiska.

Rekultywowane składowisko w znacznej części przeszło etap przemian biochemicznych o intensywnym nasileniu egzotermicznym.

Z uwagi na zróżnicowaną budowę warstwową odpadów, charakteryzującą się dużą zawartością substancji mineralnych  wchodzących w skład  masy odpadowej jak i stanowiących izolację międzywarstwową - zachodzące procesy nie posiadają intensywnego charakteru. Intensywny rozkład okresowo może występować w warstwie czołowej składowiska w odpadach świeżo i luźno złożonych. Po ich zagęszczeniu i izolacji międzywarstwowej intensywne procesy ustają.

Uwzględniając charakter eksploatacji oraz grubość warstw odpadów organicznych wysypisko zaliczyć należy do obiektu o umiarkowanym współczynniku przemian egzotermicznych, a sukcesywnie zachodzące procesy przemian w kolejnych warstwach składowania nie posiadają intensywnego charakteru.

Należy zatem przyjąć, że projektowana warstwa rekultywacyjna charakteryzująca się optymalnym współczynnikiem migracji tlenowo-gazowej pozwoli w dużym stopniu na naturalne odgazowanie warstwy odpadowej, natomiast wykonanie studni odgazowujących w warstwie odpadów wg lokalizacji pokazanej na przekroju pozwoli na skuteczne odgazowanie masy odpadowej.

W projekcie przyjęto 3 studnie odgazowujące o głębokości 0,5m powyżej dna czaszy składowiska. Studnie wykonane zostaną z kręgów betonowych perforowanych  wg rysunku szczegółowego.

Przy wykonaniu studni w sektorze S1 należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić geomembrany  ułożonej na dnie sektora.

II. OKREŚLENIE DATY ZAPRZESTANIA PRZYJMOWANIA ODPADÓW DO SKŁADOWANIA NA CZĘŚCI SKŁADOWISKU ODPADÓW W m. GARBNIK PRZEZNACZONEJ DO REKULTYWACJI.

Formalno – prawne wymogi zamknięcia składowiska.

Właściciel składowiska posiada decyzję Starosty Zamojskiego wyrażającą zgodę na zamknięcie przedmiotowego składowiska  nr ROŚ.6237/1/11 z dnia 19.01.2011 r, .

Decyzja określa harmonogram prac, natomiast zaprzestanie składowania odpadów  nastąpiło w roku 2005.

Decyzja określa harmonogram rekultywacji składowiska z terminem docelowej rekultywacji 31.10.2012 r..

# III. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANY Z ZAMKNIĘCIEM I REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW W M. KRASNOBRÓD.

| Lp. | Rodzaj działania | Cel działania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie prawne realizacji zadania z wyłonionym wykonawcą. | Ustalenie zakresu zadań | 31.01.2012 |
| 2. | Wykonanie rekultywacji mechanicznej składowiska |  | 31.05.2012 |
| 3. | Rekultywacja agrotechniczna włącznie z zatrawieniem terenu składowiska i nasadzeniem drzew i krzewów | realizacja I etapu rekultywacji | 31.10.2012 |
| 4. | Monitoring wpływu składowiska na stan środowiska według obowiązujących przepisów | kontrola stanu środowiska | 2012-2042 (lub wg. decyzji organu ochrony środowiska) |

IV. WARUNKI SPRAWOWANIA NADZORU NAD SKŁADOWISKIEM.

## 1. Uwagi ogólne.

W masie składowanych odpadów komunalnych zawierających w swym składzie różnorakie substancje w tym również znaczną część substancji organicznej zachodzą procesy biochemiczne przez wiele lat od zamknięcia składowiska i jego rekultywacji. Charakter procesów zależy od rodzaju odpadów, ale również od  sposobu zdeponowania i zabezpieczenia składowiska.

W wyniku zachodzących procesów powstają różnorakie substancje, które wraz z przenikającymi przez warstwę odpadów  wodami opadowymi  infiltrują do podłoża, a następnie do zbiornika odcieków.

Przeprowadzona rekultywacja składowiska zgodnie z przyjętymi w niniejszym projekcie zasadami ma ograniczyć do minimum to przenikanie i  ilość odcieków.

Skład fizyko-chemiczny i właściwości odcieków  powstających z rozkładu odpadów komunalnych według literatury fachowej są o wielokrotnie bardziej skondensowane pod względem zanieczyszczeń niż ścieki sanitarne. Zawierają ponadto składniki niebezpieczne tj. metale ciężkie.

## 2. Wymogi prawne w zakresie prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Obowiązek prowadzenia monitoringu składowisk odpadów w zakresie ich oddziaływania na środowisko wynika z art.59 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach.

Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany monitorować składowisko odpadów przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu eksploatacji oraz corocznie przesyłać wyniki wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału , po zakończeniu roku kalendarzowego , którego te wyniki dotyczyły.

Monitoring fazy poeksploatacyjnej składowiska obejmuje okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji składowiskiem zamknięciu składowiska odpadów.

Zarządzający składowiskiem ma obowiązek powiadamiać niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska.

Szczegółowy sposób prowadzenia monitoringu składowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002r w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów

( Dz.U.Nr.220 poz. 1858).

Dla przedmiotowego składowiska prowadzono dotychczas badania monitoringowe dla fazy eksploatacyjnej.

## 3. Zakres monitoring rekultywowanego składowiska:

Ponieważ rekultywacja dotyczy części składowiska, a pozostała część składowiska będzie eksploatowana,. zakres monitoringu  będzie prowadzony według sposobu, zakresu i częstotliwości obowiązującego dla fazy składowiska eksploatowanego.

3.1. Monitoring w fazie eksploatacyjnej polega na :

1.Badaniu wielkości opadu atmosferycznego,

-Dla potrzeb monitoringu nie przewidziano zainstalowania na terenie składowiska  deszczomierza. Wartości opadu atmosferycznego ustalane będą codziennie na podstawie danych najbliższej stacji meyteorlogicznej lub punktu meteorologicznego dokonującego takiego pomiaru – np. PGKiM w Zamościu, Składowisko w Dębowcu.

2. Pomiarze poziomu wód podziemnych.

Pomiar poziomu dokonywany będzie w piezometrach podczas poboru wody do badań ( co 3 miesiące).

3. Kontroli osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalone repery.

4. Badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych ustalonych zgodnie z par.3 ust.1 pkt.4 i 5, w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie składowiskowym.

Zakres badań przedmiotowego składowiska dotyczyć będzie wód podziemnych i gazu składowiskowego.

Dla wód podziemnych następujące parametry wskaźnikowe:

a/ ogólny węgiel organiczny,

b/ zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu,Zn,Pb,Cd,Cr+6,Hg),

c/ suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),

Dla gazu składowiskowego następujące substancje:

a/ metan,

b/dwutlenek węgla,

c/ tlen,

Badania gazu składowiskowego wykonywane będą przy studniach odgazowujących.

Inne uwagi

W rejonie lokalizacji nie ma cieków wód powierzchniowych, badania tego elementu  zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie poeksploatacyjnej nie będą prowadzone.

Tabela. Zakres parametrów oraz minimalną częstotliwość badań wód podziemnych określa poniższa tabela (załącznik do rozporządzenia).

|  |  |  | Częstotliwość pomiarów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Mierzony parametr | Faza przed- eksploatacyjna | Faza eksploatacji | Faza poeksploatacyjna |
| 1. | Wielkość przepływu wód powierzchniowych | jednorazowo | co 3 miesiące | co 6 miesięcy |
| 2. | Skład wód powierzchniowych | jednorazowo | co 3 miesiące | co 6 miesięcy |
| 3. | Objętość wód odciekowych | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |
| 4. | Skład wód odciekowych | brak | co3 miesiące | co 6 miesięcy |
| 5. | Poziom wód podziemnych | jednorazowo | co3 miesiące | co 6 miesięcy |
| 6. | Skład wód podziemnych | jednorazowo | co3 miesiące | co 6 miesięcy |
| 7. | Emisja gazu składowiskowego | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |
| 8. | Skład gazu składowiskowego | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |

Badania monitoringowe powinno prowadzić akredytowane laboratorium posiadające certyfikat jakości.