OPIS KOSZTORYSOWY – ETAP 1

Przedmiar robót opracowano na podstawie “Projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Lelewela w Krasnobrodzie gm.Krasnobród” w oparciu o KNNR od 1-11.

Przedmiary zawierają:

-kanał główny

-przykanaliki

1. Kanał główny

Sieć kanalizacyjna – kanał główny - wykonana będzie z rur PVC gładkich kielichowych dz 200/5,9 SN8. Dopuszcza się zastosowanie rur PP-b (polipropylen) ze ściankami strukturalnymi z polipropylenu PP-b o sztywności obwodowej SN8 i średnicy zewnętrznej dz 226,8/198.

Łączna długość rurociągów dla ciągów  głównych  wynosi 660 m PVC (PP).

Ścieki z grawitacyjnych ciągów kanalizacyjnych ul.Lelewela zbierane będą w istniejącej studzience dn 1200 oznaczonej jako Kist. o parametrach T268,86/D266,18, z której ścieki grawitacyjnie odprowadzane będą do układu sieci miejskiej.

Na projektowanym kanale głównym przewiduje się łącznie  30 szt. Studzienek w tym:

-studzienki węzłowe oraz na załamaniach z kręgów betonowych dn 1200 z włazem typu ciężkiego (D-40T) - 14 szt. o długości 33,10 m.

Głębokości studzienek:

- do 2,0m	     7 szt  o łącznej długości       11,79 m

- do 2,5m	     2 szt  o łącznej długości       4,63 m

- do 3,5m	     3 szt  o łącznej długości       9,53 m

- do 4,0m	     2 szt  o łącznej długości       7,15 m

Dla studzienek o wysokości powyżej 2,5m (5szt), zastosować stożek redukcyjny dn1200/600.

W podstawach studzienek betonowych w otwory na rurociągi dopływowe i odpływowe zamontować kształtki uszczelniające producenta rur.

-studzienki połączeniowe z PCV dz 425 (16 szt) z kinetami zbiorczymi z rurą wznoszącą dz 425 i rurą teleskopową gładką dz 315 z włazem żeliwnym klasy D o nośności 40T

Głębokości studzienek

- do 2,0m	 14 szt  o łącznej długości  24,48 m

- do 2,5m	   1 szt  o łącznej długości  2,23 m

- do 3,0m	   1 szt  o łącznej długości  2,69 m

Studzienki PCV wyposażone będą w zbiorcze kinety  PP dz 200/200.

Szerokość wykopu przyjęto dla dz 200 – 1,0 m.

Kanał układać na podłożu naturalnym lub w rurach osłonowych. Zasypkę strefy niebezpiecznej o wysokości 0,5m ponad wierzch rury wykonać gruntem naturalnym (piasek bez grud, kamieni i korzeni). Przewiduje się przesianie 50% obsypki pochodzącej z wykopu przed zasypaniem rurociągu na wysokość strefy niebezpiecznej.

Przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami telefonicznymi (3 szt.) i energetycznymi (16 szt.) przewiduje się rury dwudzielne PE dz 110 typu „Arot” o długości 3.0 m zakładane na instalacje istniejące. Przy zbliżeniu z gazociągiem (8 szt.) na rurociąg projektowany przewiduje się rurę ochronną dz 280/15,9 PE 80 SDR 17,6 o długości 4,0 m. Przestrzeń między rurą przewodową i osłonową wypełniona będzie pianką poliuretanową z obu stron.

Roboty ziemne wykonane będą koparką o pojemności naczynia roboczego 0,25 - 0,60 m3 oraz spycharką o mocy 75 i 100 kM. Wykopy w całości wykonane będą jako pionowe z umocnieniem ścian w 70% mechanicznie i 30% ręcznie. Zgodnie z rozpoznaniem gruntowym  na trasie przewodów występują grunty kat I-II  - 80 %; kat III-IV – 20%.

Objętość wykopów przyjmując średnie głębokości posadowienia rurociągów dla kanału grawitacyjnego po odjęciu przewiertu pod drogą wynoszą:

1403,48 m3 (obliczenia szczegółowe w projekcie)

Do objętości wykopów dolicza się objętość dokopu pod studzienki betonowe:

V studz. = [0,85*2,7*2]*(33,10+0,20*14) = 41,45 m3

Stąd łączna objętość wykopów wynosi 1403,48+41,45 = 1444,93 m3

Powierzchnia odeskowania wykopów pod rurociągi wynosi:

2806,95 m2  (według tabeli w projekcie)

Powierzchnia odeskowania ścian wykopów pod studzienki betonowe wynosi:

F studz..  (33,10+0,20*14)*2,7*4 = 365,04 m2

Całkowita powierzchnia odeskowania to wartość 2806,95+365,04 = 3171,99 m2

Do powierzchni deskowania dolicza się ściany komór montażowych przy przewiertach.

Zasypka to objętość wykopu pomniejszona o objętość rurociągów i studzienek:

Objętość rurociągu wynosi 20,59 m3 w tym:

dz 200 660*0,20*0,20*0,78 = 20,59  m3

Objętość studzienek kontrolnych i połączeniowych  wynosi 55,71 m3 tym:

- studzienki betonowe

1,4*1,4 *0,78*(33,10 + 0,20*14) = 51,67 m3

- studzienki PCV

0,425*0,425*0,78*29,40 = 4,14 m3

Objętość zasypki ogółem:

1444,93-(20,59+55,71)= 1368,62 m3

w tym:

-mechaniczna  – 1368,62*0,70 = 958,04 m3

-ręczna do 3.0 m głębokości – 1368,62* 0,30  = 410,59 m3

Nadmiar ziemi w ilości 1444,93-1368,62 = 76,31 m3 zostanie odwieziony na miejsce     wskazane przez Inwestora.

Woda gruntowa w rejonie projektowanych kanałów powyżej poziomu posadowienia projektowanych rurociągów i studzienek. nie występuje.

W studzienkach K23 i K27 wykonane zostaną kaskady wewnętrzne. Łączna wysokość kaskad (długość rur dz200/5,9 PCV) dla tych studzienek wyniesie 2,46 m. Trójniki dz 200/200 – 2 szt. na wylocie powinny być zakorkowane.

Wejście przewodu grawitacyjnego do studzienki z kaskadą wykonać w otworze dodatkowym czyli dz 200 – 2 szt.

2.Przykanaliki

Do grawitacyjnego kanału głównego włączone będą przykanaliki wykonane z rur PCV kanałowych litych dz 160/4.7 o SN 8 i długości 292 m (ewentualnie PP-b o sztywności obwodowej SN8 i średnicy zewnętrznej dz 170,3/148 oraz dz 226,8/198)

Na projektowanych przykanalikach przewiduje się łącznie 29 szt. studzienek  z PCV dz 425 z kinetami zbiorczymi z rurą wznoszącą dz 425 i rurą teleskopową gładką dz 315 z włazem klasy D o nośności 40 T.

Głębokości studzienek

- do 1,5m	27 szt. o łącznej długości  37,92 m

- do 2,0m	  2 szt. o łącznej długości  3,81 m

Studzienki PCV wyposażone będą w kinety PP:

- zbiorcze dz 160/160 – 29szt

Szerokość wykopu przyjęto dla dz 160 – 0,9m.

Przykanaliki układać bezpośrednio na podłożu naturalnym. Zasypkę strefy niebezpiecznej o wysokości 0,5m ponad wierzch rury wykonać gruntem naturalnym (piasek bez grud, kamieni i korzeni). Przewiduje się przesianie 50% obsypki pochodzącej z wykopu przed zasypaniem rurociągu na wysokość strefy niebezpiecznej.

Roboty ziemne tak jak dla kanału głównego wykonane będą koparką o pojemności naczynia roboczego 0,25 - 0,60m3 oraz spycharką o mocy 75 i 100 kM. Wykopy w całości wykonane będą jako pionowe z umocnieniem ścian w 70% mechanicznie i 30% ręcznie.

Objętość wykopów przyjmując średnie głębokości posadowienia rurociągów dla przykanlików wynosi 409,69 m3 (obliczenia szczegółowe w projekcie).

Powierzchnia odeskowania wykopów pod rurociągi wynosi 910,43 m2  (według tabeli w projekcie).

Zasypka to objętość wykopu pomniejszona o objętość rurociągów i studzienek.

Objętość rurociągu wynosi:

dz 160 292*0,16*0,16*0,78 = 5,83 m3

Objętość studzienek wynosi:

- studzienki PCV

0,425*0,425*0,78*41,73 = 5,87 m3

Objętość zasypki ogółem:

409,69-(5,83+5,87) = 397,99 m3

w tym:

-mechaniczna  – 397,99 *0,70 = 278,59 m3

-ręczna i – 397,99 * 0,30 =119,40 m3

Nadmiar ziemi w ilości 409,69-397,99 = 11,70 m3 zostanie odwieziony na miejsce     wskazane przez Inwestora.

Woda gruntowa w rejonie projektowanych przykanalików powyżej poziomu posadowienia projektowanych rurociągów i studzienek. nie występuje.

Na kabel energetyczny (16 szt.) i telefonicznymi (3 szt.) przy skrzyżowaniu z projektowanymi sieciami, założone będą rury osłonowe “Arot” PS dn110/100mm PE o długości po 3 m każda.

Przy zbliżeniu z gazociągiem (6 szt.) na rurociąg projektowany przewiduje się rurę ochronną dz 225/12,8 PE 80 SDR 17,6 o długości 4,0 m. Przestrzeń między rurą przewodową i osłonową wypełniona będzie pianką poliuretanową z obu stron.

Dodatkowo dla 10 szt. studzienek zlokalizowanych na istniejących przykanalikach przed szambami doliczono po 1 m rury PCV dz 160/4,7 i kształtki łączące żeliwo – PCV dz 110  oraz redukcję dz 110/160. Rury te połączone zostaną z kinetami studzienek projektowanych.

Dla istniejących szamb, które wykorzystane będą do ustawienia w nich studzienek (5 szt) projektuje się wypełnienie ich betonem marki B10 do poziomu kinety. Zakładając głębokość istniejących szamb na 3,0 m, a średnicę na 1,20 m niezbędna ilość betonu wyniesie:

[(3,0 *5 )– 7)]*0,78*1,2*1,2 = 8,98 m3

W tych szambach należy wykonać 10 otworów dz 160 dla przykanalików.

W studzienkach K25, K26 i K29 wykonane zostaną kaskady wewnętrzne dla włączenia przykanalików. Łączna wysokość kaskad (długość rur dz160/4,7 PCV) dla tych studzienek wyniesie 5,43 m. Trójniki dz 160/160 – 3 szt. na wylocie powinny być zakorkowane.

Wejście przewodu grawitacyjnego do studzienki z kaskadą wykonać w otworze dodatkowym czyli dz 160 – 3 szt.