OPIS KOSZTORYSOWY- ETAP 2

Przedmiar robót opracowano na podstawie “Projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Lelewela w Krasnobrodzie gm. Krasnobród” w oparciu o KNNR od 1-11.

Przedmiary zawierają:

-kanał główny

-przykanaliki

1. Kanał główny

Sieć kanalizacyjna – kanał główny - wykonana będzie z rur PVC gładkich kielichowych dz 200/5,9 SN8. Dopuszcza się zastosowanie rur PP-b (polipropylen) ze ściankami strukturalnymi z polipropylenu PP-b o sztywności obwodowej SN8 i średnicy zewnętrznej dz 226,8/198. Dla przewiertu kontrolowanego z rur PE100 dz 225/20,5 SDR 11 łączone zgrzewami doczołowymi.

Łączna długość rurociągów dla ciągów  głównych  wynosi 683 m PVC (PP) i 130 m PE.

Ścieki z grawitacyjnych ciągów kanalizacyjnych ul.Lelewela zbierane będą w istniejącej studzience dn 1200 oznaczonej jako Kist. o parametrach T268,86/D266,18, z której ścieki grawitacyjnie odprowadzane będą do układu sieci miejskiej, a ścieki z kanału etapu 2 w studzience K20.

Na projektowanym kanale głównym przewiduje się łącznie  36 szt. Studzienek w tym:

-studzienki węzłowe oraz na załamaniach z kręgów betonowych dn 1200 z włazem typu ciężkiego (D-40T) - 12 szt. o długości 25,77 m.

Głębokości studzienek:

- do 2,0m	     7 szt  o łącznej długości       11,62 m

- do 2,5m	     3 szt  o łącznej długości       6,89 m

- do 3,5m	     1 szt  o łącznej długości       3,06 m

- do 4,5m	     1 szt  o łącznej długości        4,20 m

Dla studzienek o wysokości powyżej 2,5m (2szt), zastosować stożek redukcyjny dn1200/600.

W podstawach studzienek betonowych w otwory na rurociągi dopływowe i odpływowe zamontować kształtki uszczelniające producenta rur.

-studzienki połączeniowe z PCV dz 425 (24 szt) z kinetami zbiorczymi z rurą wznoszącą dz 425 i rurą teleskopową gładką dz 315 z włazem żeliwnym klasy D o nośności 40T

Głębokości studzienek

- do 1,5m	   1 szt. o łącznej długości    1,40 m

- do 2,0m	 19 szt  o łącznej długości    32,26 m

- do 2,5m	   4 szt  o łącznej długości    8,85 m

Studzienki PCV wyposażone będą w zbiorcze kinety  PP dz 200/200.

Szerokość wykopu przyjęto dla dz 200 – 1,0 m.

Kanał układać na podłożu naturalnym lub w rurach osłonowych. Zasypkę strefy niebezpiecznej o wysokości 0,5m ponad wierzch rury wykonać gruntem naturalnym (piasek bez grud, kamieni i korzeni). Przewiduje się przesianie 50% obsypki pochodzącej z wykopu przed zasypaniem rurociągu na wysokość strefy niebezpiecznej.

Dla kanału między studzienkami K81-K30 pod nawierzchnią asfaltową przejście wykonane będzie metodą przewiertu rurą stalową dz 358/10,8 o długości 6,0 m.

Między studzienkami K13 i K17 o długości 145 m kanał montowany będzie w pasie drogi  powiatowej nr. 3261L Krasnobród – Szur – Łasochy

Dla tej części sieci w pasie drogowym przewiduje się wywiezienie urobku na czas montażu rurociągów tak by nie było utrudnień ani ograniczeń ruchu kołowego po tej drodze w czasie trwania robót.

Przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami telefonicznymi (3 szt.) i energetycznymi (7 szt.) przewiduje się rury dwudzielne PE dz 110 typu „Arot” o długości 3.0 m zakładane na instalacje istniejące. Przy zbliżeniu z gazociągiem (6 szt.) na rurociąg projektowany przewiduje się rurę ochronną dz 280/15,9 PE 80 SDR 17,6 o długości 4,0 m. Przestrzeń między rurą przewodową i osłonową wypełniona będzie pianką poliuretanową z obu stron.

Roboty ziemne wykonane będą koparką o pojemności naczynia roboczego 0,25 - 0,60 m3 oraz spycharką o mocy 75 i 100 kM. Wykopy w całości wykonane będą jako pionowe z umocnieniem ścian w 70% mechanicznie i 30% ręcznie. Zgodnie z rozpoznaniem gruntowym  na trasie przewodów występują grunty kat I-II  - 80 %; kat III-IV – 20%.

Objętość wykopów przyjmując średnie głębokości posadowienia rurociągów dla kanału grawitacyjnego po odjęciu przewiertu pod drogą wynoszą:

1333,06 m3 (obliczenia szczegółowe w projekcie)

Do objętości wykopów dolicza się objętość dokopu pod studzienki betonowe:

V studz. = [0,85*2,7*2]*(25,77+0,20*12) = 121,04 m3

Stąd łączna objętość wykopów wynosi 1333,06+121,04 = 1454,10 m3

Do objętości wykopów dolicza się objętość 1 szt komory montażowej przy przewiercie.

Dla odcinka K13-K17 o długości 145 m zlokalizowananego w pasie drogowym przewiduje się na czas realizacji robót wywiezienie urobku i przywiezienie go ponownie dla zasypania rurociągu  o objętości o objętości 241 m3.

Powierzchnia odeskowania wykopów pod rurociągi wynosi:

2666,11 m2  (według tabeli w projekcie)

Powierzchnia odeskowania ścian wykopów pod studzienki betonowe wynosi:

F studz..  (25,77+0,20*12)*2,7*4 = 284,79 m2

Całkowita powierzchnia odeskowania to wartość 2666,11+284,79 = 2950,90 m2

Do powierzchni deskowania dolicza się ściany komór montażowych przy przewiertach.

Zasypka to objętość wykopu pomniejszona o objętość rurociągów i studzienek:

Objętość rurociągu wynosi 25,18  m3 w tym:

dz 200 (813-6)*0,20*0,20*0,78 = 25,18  m3

Objętość studzienek kontrolnych i połączeniowych  wynosi 46,30 m3 tym:

- studzienki betonowe

1,4*1,4 *0,78*(25,77 + 0,20*12) = 40,31 m3

- studzienki PCV

0,425*0,425*0,78*42,51 = 5,99 m3

Objętość zasypki ogółem:

1333,06-(25,18+46,30)= 1261,58 m3

w tym:

-mechaniczna  – 1261,58*0,70 = 883,11 m3

-ręczna do 3.0 m głębokości – 1261,58* 0,30  = 378,47 m3

Nadmiar ziemi w ilości 1333,06-1261,58 = 71,48 m3 zostanie odwieziony na miejsce     wskazane przez Inwestora.

Woda gruntowa w rejonie projektowanych kanałów powyżej poziomu posadowienia projektowanych rurociągów i studzienek. nie występuje.

Przy skrzyżowaniach z drogami urządzonymi przewiduje się wykonać kanał w rurze osłonowej stalowej, ze spadkiem według profili, zakładanej metodą przewiertu o długościach:

dz 358/10,8 –1*6 m;

Końce rur osłonowych winny być zabezpieczone manszetami z elastomeru, a osiowość rur przewodowych w osłonowych winna być utrzymana za pomocą płóz ślizgowych typu E/C.

2.Przykanaliki

Do grawitacyjnego kanału głównego włączone będą przykanaliki wykonane z rur PCV kanałowych litych dz 160/4.7 o SN 8 i długości 342 m oraz   dz 200/5,9 o długości 53 m. (ewentualnie PP-b o sztywności obwodowej SN8 i średnicy zewnętrznej dz 170,3/148 oraz dz 226,8/198)

Na projektowanych przykanalikach przewiduje się łącznie 41 szt. studzienek  z PCV dz 425 z kinetami zbiorczymi z rurą wznoszącą dz 425 i rurą teleskopową gładką dz 315 z włazem klasy D o nośności 40 T.

Głębokości studzienek

- do 1,5m	36 szt. o łącznej długości  50,35 m

- do 2,0m	  4 szt. o łącznej długości  6,48 m

- do 2,5m	  1 szt. o łącznej długości  2,22 m

Studzienki PCV wyposażone będą w kinety PP:

- zbiorcze dz 200/200 – 4 szt; dz 160/160 – 37 szt

Szerokość wykopu przyjęto dla dz 200 -1,0 m i dz 160 – 0,9m.

Przykanaliki układać bezpośrednio na podłożu naturalnym. Zasypkę strefy niebezpiecznej o wysokości 0,5m ponad wierzch rury wykonać gruntem naturalnym (piasek bez grud, kamieni i korzeni). Przewiduje się przesianie 50% obsypki pochodzącej z wykopu przed zasypaniem rurociągu na wysokość strefy niebezpiecznej.

Roboty ziemne tak jak dla kanału głównego wykonane będą koparką o pojemności naczynia roboczego 0,25 - 0,60m3 oraz spycharką o mocy 75 i 100 kM. Wykopy w całości wykonane będą jako pionowe z umocnieniem ścian w 70% mechanicznie i 30% ręcznie.

Objętość wykopów przyjmując średnie głębokości posadowienia rurociągów dla przykanlików wynosi 564,43 m3 (obliczenia szczegółowe w projekcie).

Powierzchnia odeskowania wykopów pod rurociągi wynosi 1234,49 m2  (według tabeli w projekcie).

Zasypka to objętość wykopu pomniejszona o objętość rurociągów i studzienek.

Objętość rurociągu wynosi:

dz 200 53*0,2*0,2*0,78 = 1,65 m3

dz 160 342*0,16*0,16*0,78 = 6,83 m3

Objętość studzienek wynosi:

- studzienki PCV

0,425*0,425*0,78*59,05 = 8,32 m3

Objętość zasypki ogółem:

564,43-(1,65+6,83+8,32) = 547,63 m3

w tym:

-mechaniczna  – 547,63 *0,70 = 383,34 m3

-ręczna i – 547,63 * 0,30 =164,29 m3

Nadmiar ziemi w ilości 564,43-547,63 = 16,80 m3 zostanie odwieziony na miejsce     wskazane przez Inwestora.

Woda gruntowa w rejonie projektowanych przykanalików powyżej poziomu posadowienia projektowanych rurociągów i studzienek. nie występuje.

Na kabel energetyczny (10 szt.) i telefonicznymi (2 szt.) przy skrzyżowaniu z projektowanymi sieciami, założone będą rury osłonowe “Arot” PS dn110/100mm PE o długości po 3 m każda.

Przy zbliżeniu z gazociągiem (8 szt.) na rurociąg projektowany przewiduje się rurę ochronną dz 225/12,8 PE 80 SDR 17,6 o długości 4,0 m. Przestrzeń między rurą przewodową i osłonową wypełniona będzie pianką poliuretanową z obu stron.

Przy skrzyżowaniach z drogami urządzonymi przewiduje się wykonać kanał w rurze osłonowej stalowej, ze spadkiem według profili, zakładanej metodą przewiertu o długościach:

dz 273/7,3 –1*6 m;

Końce rur osłonowych winny być zabezpieczone manszetami z elastomeru, a osiowość rur przewodowych w osłonowych winna być utrzymana za pomocą płóz ślizgowych typu E/C.

Dodatkowo dla 7 szt. studzienek zlokalizowanych na istniejących przykanalikach przed szambami doliczono po 1 m rury PCV dz 160/4,7 i kształtki łączące żeliwo – PCV dz 110  oraz redukcję dz 110/160. Rury te połączone zostaną z kinetami studzienek projektowanych.

Dla istniejących szamb, które wykorzystane będą do ustawienia w nich studzienek (3 szt) projektuje się wypełnienie ich betonem marki B10 do poziomu kinety. Zakładając głębokość istniejących szamb na 3,0 m, a średnicę na 1,20 m niezbędna ilość betonu wyniesie:

[(3,0 *3 )– 4,2)]*0,78*1,2*1,2 = 5,39 m3

W tych szambach należy wykonać 6 otworów dz 160 dla przykanalików.

W studzience K4 wykonane zostaną kaskady wewnętrzne dla włączenia przykanalików. Łączna wysokość kaskady (długość rur dz160/4,7 PCV) dla tej studzienki wyniesie 2,6 m. Trójniki dz 160/160 – 1 szt. na wylocie powinny być zakorkowane.

Wejście przewodu grawitacyjnego do studzienki z kaskadą wykonać w otworze dodatkowym czyli dz 160 – 1 szt.

Wejścia przykanalików do 1 studzienki  K7 z PCV wykonać metodą in-situ dz 160.