Załącznik nr 12 do SIWZ

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

| Lp. | Element projektowany | Parametr równoważności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transporter schodowy TK 100 | - minimalne obciążenie 120kg (1 osoba z wózkiem), - maksymalna waga 60 kg, - wymiary: długość maksymalna 1500 mm, szerokość maksymalna 650 mm, - zasięg minimum 190 schodów, - napęd: silnik elektryczny z przekładnią, - baterie: minimum 20Ah (bezobsługowe), - hamulec: elektromagnetyczny, - przystosowany do obsługi większości modeli wózków manualnych, |
| 2 | Pustaki wentylacyjne Schiedel | - pustak prefabrykowany, - wymiary zgodnie z projektem, - wykonanie: keramzytobeton o gęstości min. 1200 kg/m3, - wytrzymałość na ściskanie min. 3 MPa - łączenie pustaków na zaprawie montażowej dedykowanej przez producenta |
| 3 | Nawiewnik higrosterowalny EXR.HP | - nawiewnik higrosterowany (automatyczna zmiana położenia przepustnicy w zależności od wilgotności względnej pomieszczenia) - min. wydajność zgodnie z projektem, - tłumienie akustyczne min. 30dB - nawiewnik wyposażony w regulator przepływu powietrza oraz okap |
| 4 | Płyty gips.-kart.-GKFT 1,25 cm | - płyty gipsowo - kartonowe o grubości min. 1,25 cm, - płyta ognioochronna o odporności przegrody zgodnej z projektem, |
| 5 | Umywalka fajansowa o wym. 65x56 cm typ NOVA TOP | - umywalka porcelanowa dla niepełnosprawnych, - wymiary min. 65x55 cm, - syfon podtynkowy, systemowy |
| 6 | Bateria umywalkowa elektroniczna np. firmy Oras nr kat. 6110 | - bateria umywalkowa, bezdotykowa dla wody zmieszanej, sterowana sensorem na podczerwień, - zasilanie 230V, - bateria wyposażona w regulator przepływu oraz filtr siatkowy, - bateria w wykonaniu wandaloodpornym, - możliwość zmiany nastaw działania fotokomórki, - klasa bezpieczeństwa min. IP67 |
| 7 | Thermaflex FRZ | - otulina izolacyjna rurociągów, - zastosowanie instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, - grubość oraz współczynnik przenikania ciepła zgodne z projektem, - odporność na dyfuzję wody ≥3500 - temperatura pracy: -80÷+95C |
| 8 | Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-Xc/A1/PEXc | - rura tworzywowa, trójwarstwowa, z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową, - zastosowanie: instalacje wodociągowe wody zimnej i ciepłej, instalację centralnego ogrzewania |
| 9 | Grzejniki stalowe typu CV np. firmy PurmoRettig | - grzejniki płytowe o długościach, wysokościach, typach oraz mocach zgodnie z projektem, - możliwość podłączenia bocznego oraz dolnego, - gwarancja producencka minimum 10 lat, - wykonanie blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno, - maksymalna temperatura pracy 110°C, - zabezpieczenie antykorozyjnie: podkład kataforeza, końcowe - napylanie elektrostatyczne |
| 10 | Grzejniki płytowe PURMO | - grzejniki płytowe o długościach, wysokościach, typach oraz mocach zgodnie z projektem, - możliwość podłączenia bocznego oraz dolnego, - gwarancja producencka minimum 10 lat, - wykonanie blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno, - maksymalna temperatura pracy 110°C, - zabezpieczenie antykorozyjnie: podkład kataforeza, końcowe - napylanie elektrostatyczne |
| 11 | Wentylator typu EDM 80 | - obudowa wykonana z tworzywa sztucznego - wentylator przystosowane do pracy w dowolnej pozycji i montażu bezpośrednio w kanałach wentylacyjnych - maksymalna temperatura medium +40°C - silnik elektryczny o parametrach: - asynchroniczny, 230V 50Hz, - klasa izolacji B - stopień ochrony IP 44 - łożyska kulkowe - termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem - zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II |
| 12 | Taśma polietylenowa Polyken | - taśma wodoodporna, zbrojona włóknem, |
| 13 | Rozłącznik typu FRX100A 4P | - rozłącznik modułowy, - stopień ochrony: IP20 - prąd znamionowy: 100A - urządzenie kompletne w obudowie - napięcie maksymalne: 690V - liczba biegunów: 4 |
| 14 | Blokada mechaniczna typu „Data” | - blokada mechaniczna |
| 15 | Gniazdo z uchwytem i ramką 45x45 mm typ Mosaic | - ramka modułowa, - materiał: aluminium |
| 16 | Uniwersalne złącze 88-pozycyjne typu keystone | - złącze nieekranowane, kat. 6, typu IDC zaciskane z tyłu, białe, z zapadką |
| 17 | Pasta GEBATOUT | - pasta uszczelniająca, instalacyjna, |
| 18 | Żywica beztlenowa GEBETANCHE-GAZ | # - żywica anaerobowa do instalacji grzewczych i gazowych do uszczelniania złączy gwintowanych |
| 19 | Smar S 6959 | - smar grafitowy nierozpuszczalny w wodzie - maksymalna temperatura stosowania do +175 C - odpowiedni dla gazów palnych takich jak: gaz ziemny, propan, butan |
| 20 | Złączka kielichowa ZN—96/TP S-018 | - złączki światłowodowe |
| 21 | ŚRUBA SG m6X10 | # - śruba z łbem grzybkowym SGM6x10 |
| 22 | Rura osłonowa AROT DVK50 | - rura osłonowa śr. 50mm do kabli, karbowana, niebieska, dwuścienna - materiał polietylen HDPE - rura posiadające karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką warstwę wewnętrzną |
| 23 | Złączki zaciskowe WAGO | - złącze do wszystkich rodzajów przewodów |
| 24 | Gniazda wtykowe DATA | # - gniazdo wtyczkowe z uziemieniem i kluczem uprawniającym 16A 250V |
| 25 | Skrzynko typu PZO | - skrzynka ziemne odgromowa, - materiał tworzywo sztuczne, - klasa ochrony: min. IP40 |
| 26 | ognioochronna zaprawa PROMASTOP-MGIII | -sucha masa/zaprawa ogniochronna, - zastosowanie: zaprawa ogniochronna do montażu klap przeciwpożarowych, drzwi przeciwpożarowych w ścianach masywnych, do zabezpieczania ogniochronnego przejść rur metalowych (przy dodatkowym zastosowaniu masy ogniochronnej) - gęstość około 1700kg/m3 - wytrzymałość na zgniatanie min. 7 N/mm2 - wytrzymałość na ściskanie min. 24 N/mm2 |
| 27 | masa PROMASTOP-Coating | - bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie dyspersyjnej, zawierającą ogniochronne pigmenty i wypełniacze mineralne, - powłoka nieorganiczna, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych, - zastosowanie: zabezpieczania przejść (kablowych, rurowych oraz kombinowanych) oraz szczelin dylatacyjnych, - gęstość około 1500kg/m3 - wytrzymałość na zgniatanie min. 7 N/mm2 - wytrzymałość na ściskanie min. 24 N/mm2 |
| 28 | głowica termostatyczna RA 2994 Danfoss | - głowica termostatyczna do zaworów RA i grzejników z wkładką zaworową RA, - wbudowany czujnik gazowy, zabezpieczenie przed manipulacją, bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury, - kolor biały |
| 29 | zawór ręczny z kryzą pomiarową firmy Danfoss typu Leno MSV-O GW, Rp 1”, Kvs=9,7, PN, tmax=130C | - montaż: GW - Kvs=9,7 - tmax=130C - ciśnienie nominalne PN20 - funkcja blokowania nastawy oraz odcięcia, - klasa szczelności A - wykonanie : korpus - mosiądz, kula - mosiądz chromowany, uszczelnienie O-RING - EPDM, uszczelnienie kuli - PTFE |
| 30 | otulina Thermaflex FRZ-jednowarstwowa | - otulina izolacyjna rurociągów, - zastosowanie instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, - grubość oraz współczynnik przenikania ciepła zgodne z projektem, - odporność na dyfuzję wody ≥3500 - temperatura pracy: -80÷+95C |
| 31 | wentylatory łazienkowe EDM 80 | - obudowa wykonana z tworzywa sztucznego - wentylator przystosowane do pracy w dowolnej pozycji i montażu bezpośrednio w kanałach wentylacyjnych - maksymalna temperatura medium +40°C - silnik elektryczny o parametrach: - asynchroniczny, 230V 50Hz, - klasa izolacji B - stopień ochrony IP 44 - łożyska kulkowe - termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem - zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II |
| 32 | rura wielowarstwowa PE-Xc/A1/PEXc | - rura tworzywowa, trójwarstwowa, z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową, - zastosowanie: instalacje wodociągowe wody zimnej i ciepłej, instalację centralnego ogrzewania |
| 33 | grzejniki stalowe jednopłytowe typ V11-60/0,5 typ V11-60/0,6 typ V11-60/0,7 typ V11-60/0,8 typ V11-60/0,9 | - grzejniki płytowe o długościach, wysokościach, typach oraz mocach zgodnie z projektem, - możliwość podłączenia bocznego oraz dolnego, - gwarancja producencka minimum 10lat, - wykonanie blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno, - maksymalna temperatura pracy 110°C, - zabezpieczenie antykorozyjnie: podkład kataforeza, końcowe - napylanie elektrostatyczne |
| 34 | grzejniki stalowe dwupłytopwe typ 21S-60/06, grzejniki stalowe dwupłytopwe typ 22S-60/06 | - grzejniki płytowe o długościach, wysokościach, typach oraz mocach zgodnie z projektem, - możliwość podłączenia bocznego oraz dolnego, - gwarancja producencka minimum 10lat, - wykonanie blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno, - maksymalna temperatura pracy 110°C, - zabezpieczenie antykorozyjnie: podkład kataforeza, końcowe - napylanie elektrostatyczne |
| 35 | rura RKLG21 | - odporność na ściskanie: min. 300N - odporność na uderzenie: min. 1,0 kg/100mm - zakres temperatur (instalacja i eksploatacja): od -25°C do +60°C - elastyczność: rura giętka - palność: rura samogasnąca - materiał: PCV modyfikowany |
| 36 | kabel krosowy kat. 6 UTP LSOH | - kable bezhalogenowy - średnica żyły: min. 0.5mm - izolacja żyły: PE (Polietylen) - liczba żył: 8 - materiał żyły: miedz (Cu) |
| 37 | żywica epoksydowo-poliuretanowa ASODUR-EP/FM owym. 10x10 mm | - bezrozpuszczalnikowa, elastyfikowana, dwuskładnikowa żywica poliuretanowo-epoksydową, - odporny na wodę, wpływy pogodowe, ścieki, wodę morską, rozcieńczone zasady i kwasy, roztwory soli, środki smarne i pędne oraz oleje mineralne. |
| 38 | płyty styropianowe- system STOPTER | - systemem ocieplania budynków metodą objętą instrukcją ITB nr 334/2002 - “Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”. - system polegający na mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki malarskiej. - - system może być on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. - system z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) |
| 39 | tynk mineralny CERESIT CT 35 | - tynk mineralny, faktura „kornikowa” - ziarno 2,5 mm i 3,5 mm - dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków |
| 40 | impregnacja grzybobójcza jednokrotnie CT 99 | - środek grzybobójczy - preparat do zwalczania grzybów pleśniowych oraz glonów |
| 41 | dwuskładnikowa elastyczna zaprawa AQUAFIN 2K | - zaprawa uszczelniająca - zastosowanie: hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem, dla wtórnej hydroizolacji, do uszczelniania w połączeniu z płytkami, - przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży, - warstwa nie przepuszczająca wody do ciśnienia 7 bar - odporna na mróz i działanie soli odladzających, - odporna na promieniowanie UV i starzenie |
| 42 | preparat wzmacniający CT 17 | - grunt głęboko penetrujący - preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży |
| 43 | wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT- nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 | - grunt kwarcowy - dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, szpachlówki oraz powłoki malarskie |
| 44 | wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 | - zaprawa samopoziomująca - samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłoży w zakresie od 1–10 mm |
| 45 | elementy TeknoAmerblok | # - elementy betonowe do wznoszenia ścian, fundamentów, elewacji, ogrodzeń # - klasa wytrzymałości betonu zgodnie z projektem # - odporność ogniowa oraz izolacja akustyczna zgodnie z projektem # - bardzo niska nasiąkliwość oraz wysoka mrozoodporność klasy F50, |
| 46 | wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 | - elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli, - masa elastyczna, mostkująca rysy - zawartości części stałych - około 90% - przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników - odporny na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne - wiąże w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz |
| 47 | kabel BCSUN 1F PV 4 mm2 | - stosowanie przy produkcji energii słonecznej, w ogniwach słonecznych oraz systemach paneli słonecznych, - budowa: żyła: elastyczna linka miedziana (Cu), izolacja/płaszcz: usieciowiony polimer, - dane techniczne: - żyła: EN 60228, klasa 5 - nominalne napięcie pracy: AC 0,6 / 1kV - max. napięcie pracy (DC): 1,8 kV - napięcie probiercze: 10 kV - Oczekiwany czas życia: 25 lat |
| 48 | moduł przewodowy M-Bus i radiowy wM-Bus OMTS T1 odczytu danych | - mikroprocesorowa nakładka impulsowa przeznaczona jest do bezpośredniego montażu na mechanizm zliczający - moduł do podglądu przesyłanych wartości |
| 49 | Zaciskarka marki Klauke lub Novopress | - zaciskarka ręczna do tulei/kształtek zaciskanych, |
| 50 | farba ftalowo-silikonowa CEKOR-R | - farba ftalowo-silikonowa |